ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ СТАБИЛИЗИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ СВЧ НАГРЕВА НА ПИЛООБРАЗНЫЕ КОЛЕБАНИЯ В ЭКСПЕРЕМЕНТАХ НА ТОКАМАКЕ Т-10.

Борщеговский А.А., Кирнева Н.А., Кислов Д.А., Павлов Ю.Д., Плющев Г.Г., Рыжаков Д.В., Рой И.И., Сушков А.В.

РНЦ «Курчатовский Институт» ИЯС

На установке Т-10 проводятся эксперементы по изучению воздействия СВЧ нагрева и генерации тока на пилообразные колебания. Разроботка методов контроля пилообразных колебаний представляется актуальной с точки зрения повышения порогов развития неоклассических тиринг-мод и регулирования процесов переноса частиц в центральной части плазменного шнура токамака.

Поглощение СВЧ мощности в узкой зоне вблизи поверхности q=1 оказывает стабилизирующие воздействие на пилообразные колебания. С целью изучения возможных механизмов такого воздействия, было проведенно моделирование эксперементов с помощью транспортного кода ASTRA [1], при этом профиль поглощенной СВЧ мощности рассчитывался при помощи кода OGRAY [2], основанного на решение уровнения Фоккера-Планка. При моделировании использовались различные критические условия наступления момента внутреннего срыва,  при этом перемешивание происходило согласно модели полного перезамыкания [3].

Зависимость периода пилообразных колебаний от положения области вклада СВЧ мощности полученная при моделирование с использованием критерия устойчивости для резистивной кинк-моды для плазмы с горячими электроннами [4], неплохо согласуется с зависимостями, полученными в эксперименте. Согласно такой модели внутрений срыв происходит когда эффективный инкримент нарастания внутренней кинк-моды превышает комбинацию из электронной и ионной диамагнитных частот. Однако, величина СВЧ мощности при которой достигается полная стабилизация пилообразных колебаний при моделировании значительно превышает экспериментальную.

В настоящее время проводятся эксперименты по изучению воздействия генерации тока СВЧ волнами вблизи поверхности q=1 на пилообразные колебания, а также по исследованию эффективности стабилизации пилообразных колебаний в зависимости от ширины профиля вклада СВЧ мощности.

Литература

- Переверзев Г.В., Юшманов П.Н., Днестровский А.Ю., Захаров Л.Е., Полевой А.Р., Тарасян К.Н., Препринт ИАЭ-5358/6, (1991).

- Звонков А.В.,Куянов А.Ю., Сковорода А.А., Тимофеев А.В., Физика плазмы 24 (1998) 424.

- Кадомцев Б.Б. Физика Плазмы 1 (1975) 727.

- Sauter O., et al., Theory of Fusion Plasmas: Proc. Joint Varenna-Lausanne Int. Workshop (Varrena, 1998) ed Connor J.W., et al., ISPP-18 (Bologna: Editrice Compositori) 403.