ИЗМЕРЕНИЕ СПЕКТРОВ МИКРОТУРБУЛЕНТНОСТИ В ТОКАМАКЕ ФТ-2 МЕТОДОМ КОРРЕЛЯЦИОННОГО ДОПЛЕРОВСКОГО УСИЛЕННОГО РАССЕЯНИЯ

А.Б. Алтухов, А.Д. Гурченко, Е.З. Гусаков, Л.А. Есипов, А.Ю. Степанов

ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН, С.-Петербург, РФ, e-mail: aleksey.gurchenko@mail.ioffe.ru

Новая локальная диагностика микроволнового рассеяния апробирована на токамаке ФТ-2 (R = 55 см, a = 8 см). Применение методики усиленного рассеяния (УР) [1-2] волны в необыкновенной поляризации в верхнем гибридном резонансе (ВГР) позволило добиться высокой локальности измерений коротковолновых флуктуациях плотности и возможности пространственного сканирования путем перестройки частоты зондирования. Использование усиленного эффекта Доплера [3-4] при рассеянии в ВГР вне экваториальной плоскости при вертикальном смещении подвижной спаренной приемо-передающей фокусирующей антенны, позволило получить профиль полоидальной фазовой скорости колебаний плотности. Эта скорость определялась по данным Доплеровского частотного смещения для различных спектральных компонент турбулентности благодаря прямым корреляционным измерениям [5] полного волнового числа колебаний, дающих вклад в сигнал УР и восстановлению по нему полоидального числа, как проекции на магнитную поверхность. Анализ спектров флуктуаций плотности плазмы по частотам и волновым векторам был проведён в двух типах омического разряда токамака ФТ-2: «слаботочном» (Ip = 20 кА) и «сильноточном» (32 кА), при BT(0) = 2.2 Тл, ne(0) = (3-4)1013 см-3. Оказалось, что флуктуации с различным пространственным масштабом обладают различными значениями полоидальной фазовой скорости, а в разных типах разряда и разными её профилями. Скорость, низкочастотных флуктуаций (< 2 МГц), обладающих относительно большой радиальной длиной волны (0.1-0.2 см), оказалась близка к скорости полоидального вращения плазмы в скрещенных полях. Полоидальная же скорость высокочастотной компоненты спектра, обладающей меньшей длиной волны (0.04-0.06 см) существенно, более чем в 2 раза, выше. Предположительно эти флуктуации относятся к электронным дрейфовым волнам, фазовая скорость которых равна сумме скоростей вращения плазмы и электронной диамагнитной скорости. Показано быстрое падение спектра флуктуаций в этой области волновых чисел.

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ 04-02-16534, НШ-2159.2003.2, INTAS 01-2056, NWO-РФФИ 047.016.015.

Литература

- K.M. Novik and A.D. Piliya, Plasma Phys. Controlled Fusion, 35, 1994, p.357.

- А.Д. Гурченко, Е.З. Гусаков, М.М. Ларионов и др., Физика плазмы, 30, 2004, c.867.

- A.D. Gurchenko, E.Z. Gusakov et al., Proc. 26 EPS Conf. on CFPP, Maastricht, 1999, V.23J, p.37.

- A.B. Altukhov et al., Proc. 30 EPS Conf. on CFPP, St.-Petersburg, 2003, Vol.27A, P-4.170pd.

- A.D. Gurchenko, E.Z. Gusakov et al., Proc. 27 EPS Conf. on CFPP, Budapest, 2000, Vol.24B, p.416