О-Х ТРАНСФОРМАЦИЯ В ДВУМЕРНО-НЕОДНОРОДНЫХ СРЕДАХ

Е.Д. Господчиков, Е.В. Суворов

Институт прикладной физики РАН, Нижний Новгород, Россия, e-mail: eggos@mail.ru

При вводе излучения со стороны слабого магнитного поле в тороидальных системах магнитного удержания плазмы возникает проблема доставки излучения в область циклотронного резонанса в том случае, когда эта область расположена внутри критической поверхности. Одна из возможных схем резонансного циклотронного нагрева плотной плазмы – О-Х-В схема, основана  на линейной трансформации нормальных мод при квазипродольном распространении вблизи критической поверхности и трансформации в области верхнегибридного резонанса необыкновенной волны в бернштейновскую, которая в дальнейшем поглощается в области циклотронного резонанса. Эксперимент по О-Х-В нагреву плотной плазмы и приёму обратного теплового циклотронного излучения В-Х-О был осуществлён на установке W7-AS.

В приближении плоскослоистой плазмы трансформация нормальных мод вблизи критической поверхности была исследована достаточно подробно [1,2]. Однако в реальных системах поверхности постоянного модуля магнитного поля и постоянной плотности плазмы не совпадают, это приводит к тому, что, даже в пренебрежении эффектами кривизны этих поверхностей трансформация носит двумерный, принципиально отличающийся от одномерного, характер.

В настоящей работе проанализированы особенности О-Х трансформации в двумерно неоднородной среде. Для адекватного тороидальным установкам УТС случая, когда  двумерный характер неоднородности определяется углом между градиентами плотности плазмы и тороидальной компоненты магнитного поля,   получена удобная для численного анализа и качественных аналитических оценок система эталонных уравнений первого порядка в частных производных, которая описывает поведение волнового поля в процессе трансформации нормальных электромагнитных волн в окрестности магнитной поверхности с критической плотностью. Для этой системы построены частные решения, описывающие распределение электромагнитного СВЧ поля по апертуре квазиоптического волнового пучка испытывающего полную трансформацию.

Литература

- Токман М.Д., ФП, Т.11, №10, 1985г,С. 1205.

- Тимофеев А.В., УФН, Т.174, №6, 2004г, С. 609.