ПРЕОДОЛЕНИЕ КРИЗИСА ПЛАЗМЕННОГО ПОТОКА В ВАКУУМНОЙ ДУГЕ В СИЛЬНОМ МАГНИТНОМ  ПОЛЕ

И.А. Кринберг

ИГУ, Иркутск, Россия, e-mail: krinberg@physdep.isu.ru

Как известно, с поверхности катода вакуумной дуги эмитируется сверхзвуковой поток плазмы с типичным значением  VСS≈3-5, где Vскорость потока, СS=(5ZTe3m)12 - локальная скорость ионного звука, m и Z - масса и средний заряд ионов, Te - температура электронов. В сильном аксиальном магнитном поле  скорость V медленно уменьшается с расстоянием x от катода, а температура электронов возрастает как Te∝x25 [1]. Поэтому на расстоянии Lcr может наступить кризис течения (когда V=СS) ,  если длина межэлектродного промежутка L>Lcr. На рисунке приведены значения критической длины Lcr, вычисленные по модели [1] для условий экспериментальной установки [2]:  величина внешнего магнитного поля связана с током дуги I соотношением B=aI при a=1мТ/А; радиус катода (из углерода и титана) равен 3 мм, длина межэлектродного промежутка L=35 мм. Видно, что уже при токах I≥200 А должен наступить кризис течения. Его преодоление

Ti

C

Ti

C

возможно путем  перехода к нестационарному движению или к предельному течению со скоростью V=СS. В этом предположении были выполнены модельные расчеты при x≥Lcr. Вычисленные и измеренные [2] значения среднего ионного заряда Zприведены на рисунке. Достаточно близкое согласие модельных расчетов с экспериментом свидетельствует о возможности реализации предельного течения в вакуумной дуге.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект №04-02-16431).

Литература.

- Кринберг И.А. Прикл. физика, 2004, №6.

- Oks E.M., Anders A., Brown I.G. et al. IEEE Trans. Plasma Sci., 1996, v.24, 1174-1183.