ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ РАЗРЯДА ПОСТОЯННОГО ТОКА В СВЕРХЗВУКОВОМ ПОТОКЕ ГАЗА

Двинин С.А., Тимофеев И.Б.

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Физический факультет, Москва, Россия, e-mail: dvinin@ph-elec.phys.msu.su

Целью данной работы является построение физической и математической моделей поперечного разряда в сверхзвуковом потоке газа. Помимо возможности модификации пограничного слоя  и воздействия на течение с целью понижения лобового сопротивления такой разряд может быть также использован для поджига горючей смеси в сверхзвуковом потоке. Экспериментальные исследования [1–4] показали, что разряд состоит из двух плазменных следов, формируемых соответственно за катодом и анодом, обеспечивающим протекание тока через плазму (Рис. 1). В процессе развития разряда происходит вытягивание разряда, сопровождающееся увеличением напряжения на разряде, и последующий пробой между плазменными следами.

Математическая модель разряда базируется на уравнениях гидродинамики для электронов, ионов и нейтрального газа.

Приближенная модель основывается на следующих допущениях.

- Разряд состоит из трех областей, обладающих различными свойствами: прикатодного и прианодного слоев и положительного столба.

- Характеристики приэлектродных слоев слабо зависят от длины и свойств положительного столба и должны быть изучены отдельно. В области приэлектродных слоев существенен перенос частиц как вдоль, так и поперек направления протекания тока. Для их описания использована приближенная модель, основанная на представлении распределения параметров плазмы в виде ряда.

- Для положительного столба, длина которого изменяется с течением времени разработана модель, аналогичная [5]. Модель основана на использовании усредненных по сечению положительного столба параметров разряда.

- Время установления квазистационарного распределения плотности плазмы в поперечном сечении относительно мало, что дает возможность рассматривать эволюцию параметров плазмы в каждом сечении ПС независимо от продольной структуры.

Использование приближенной модели позволяет существенно уменьшить объем вычислений по сравнению с численной моделью [6] и таким образом увеличить набор принимаемых во внимание процессов.

Предложенная модель позволяет с хорошей точностью предсказывать характеристики разряда в потоке газа.

Данный тип разряда может быть использован как эффективный источник плазмы для инициации поджига горючей смеси в сверхзвуковом потоке газа.

Литература.

- Алферов В.И., Бушмин А.С., Калачев Б.В. ЖЭТФ, 1966, т.51, №5 (11).

- Ершов А.П., Сурконт О.С., Тимофеев И.Б. и др. ТВТ, 2004, т.42, №4.

- Ершов А.П., Сурконт О.С., Тимофеев И.Б. и др. ТВТ, 2004, т.42, №4.

- Ершов А.П., Калинин А.В., Сурконт О.С. и др. ТВТ, 2004, т.42, №7.

- Пащенко Н.Т., Райзер Ю. П. Физика плазмы, 1982, т. 8, стр. 1086.

- Двинин С.А., Ершов А.П., Тимофеев И.Б. и др. ТВТ. ТВТ, 42, №. 2, 2004, с. 157.