Генерация EUV излучения с =13.5 НМ при нагреве Sn мишени  импульсами СО2 лазера

К.Н. Макаров, Г.С. Волков, В.И. Зайцев, Д.Д. Малюта, В.К. Рерих, Ю.А. Сатов, Ю.Б. Смаковский, А.Е. Степанов, В.Е. Черковец

ГНЦ ТРИНИТИ, Троицк, Россия, e-mail: makarov@triniti.ru

Проведены экспериментальные и расчётные исследования параметров EUV излучения с =13.5 нм при облучении твердотельной оловянной мишени импульсами CO2-излучения длительностью 20 нс и с энергией  Дж. Лазерный импульс формируется системой, состоящей из задающего генератора (ЗГ) и усилителя мощности, которая из одномодового и одночастотного импульса ЗГ формирует излучение с высокими пространственно-временными параметрами. Абсолютные измерения мощности EUV излучения проведены с помощью монохроматора с полосой пропускания =17.2 . Контроль зарядового состава ионов плазмы осуществлялся с помощью электростатического анализатора. Максимальный коэффициент преобразования лазерной энергии в излучение с =13.5 нм в полусферу и спектральный диапазон 2%, полученный для Sn мишени, равен =0.5%.

Расчеты, проведенные в рамках одномерной сферической геометрии с самосогласованным учетом атомной модели продемонстрировали высокую (до 50%) интегральную эффективность конверсии лазерного излучения в мягкое рентгеновское и жесткое ультрафиолетовое излучение. Численное моделирование выявило необходимость самосогласованного учета переноса излучения в спектральных линиях и континууме, а также более корректный учет релятивистских эффектов в атомной модели для адекватного расчета спектрального распределения интенсивности излучения плазмы. Расчеты также показали возможность существенного увеличения эффективности конверсии при укорочении греющего импульса.