ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ПОДЖИГА “АКТИВИРОВАННОГО ПОРИСТОГО ТОПЛИВА” В ФОРСУНКЕ -ПЛАЗМОТРОНЕ

В.Ю. Великодный, В.П. Воротилин, В.Г. Гришин, А.В. Еремеев, Л.К. Никитенко, Ю.Г. Яновский , И.Б. Тимофеев1 , Д. Ван Ви2

Институт прикладной механики РАН, Москва, Россия, e-mail: Vvelikodny@mail.ru

1Московский Государственный университет им. М.В. Ломоносова,
e-mail: igirtim@orc.ru

2Университет им. Дж. Хопкинса, Лаборатория прикладной физики,
e-mail: David.VanWie@jhuapl.edu

Создан “горячий стенд” для исследования процессов поджига керосина в сверхзвуковом потоке с использованием “активированного пористого керосина”. Разработана форсунка - плазмотрон для подготовки и распыла “активированного пористого топлива”, обеспечивающая гарантированный поджиг при наличии барботирования. При отсутствии барботирования поджиг удается получать только при постепенном увеличении расхода керосина через барботер. При отсутствии барботажа с использованием зоны стабилизации пламени и нашего плазмотрона  удалось получить стабильное горение в сверхзвуковом потоке при M<1.2 (без подогрева). При наличии барботажа устойчивое горение удавалось получить при больших значениях чисел Маха M < 1.4 (без подогрева). Из - за отсутствия полного моделирования, то есть из–за существенного снижения температуры в основном потоке при 1.4<M<1.6, устойчивого горения в наших условиях (при заданных расходах топлива) получить не удалось. При M>1.6 горение в основном сверхзвуковом потоке прекращалось. Необходимо дополнительно модернизировать установку для обеспечения подогрева воздуха. Показана принципиальная возможность стабильного горения керосина в сверхзвуковом потоке даже при низких температурах, при использовании для его поджига “активированного пористого топлива”.

Ударная волна в газодисперсной среде преобразуется в волну сжатия  при газосодержании ϕI=0.1÷0.38. Размеры волны сжатия могут значительно превосходить характерные размеры потока. Необходимо экспериментально исследовать возможность применения этого эффекта для защиты устройств и сооружений от воздействия ударных волн. Для эффективного преобразования кинетической энергии в химическую необходимо реализовать правильное сочетание геометрических размеров устройств, диаметра пузырьков, газосодержания и скорости потока, позволяющее обеспечить изотермический режим ускорения газодисперсной струи и адиабатический режим сжатия во фронте ударной волны.

На основе модели крупномасштабного захвата внешней среды получена замкнутая система дифференциальных уравнений, позволяющая рассчитать параметры пористой струи  как функции расстояния от входа и заданных условий ее распространения – скорости и плотности внешней среды, силы тяжести (для плавучих струй), а также начального угла наклона струи по отношению к направлению скорости внешнего потока газа. Результаты расчета качественно и количественно описывают классические эксперименты, подтверждая тем самым справедливость принятых допущений. Расчеты подтвердили то весьма важное свойство пористой струи, что с увеличением начального газосодержания сокращается дальнобойность струи, т.е. длина ее участка, на котором устанавливается стехиометрический состав смеси.