ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО РАЗРЯДА В ПОРИСТОЙ ЖИДКОСТИ, АНАЛИЗ ЕГО ВОЗМОЖНЫХ ПРИМЕНЕНИЙ

В.Ю. Великодный, В.Г. Гришин, А.В. Еремеев, Л.К. Никитенко, Ю.Г. Яновский

Институт прикладной механики РАН, Москва, Россия, e-mail: Vvelikodny@mail.ru

Разработано устройство для реализации электрического разряда в пористой жидкости. Реализован новый вид разряда в пористой жидкости. Анализируются возможные практические применения нового физического процесса. Пористая жидкость характеризуется высоким объемным газосодержанием при относительно широком диапазоне изменения размеров пузырьков в ней.  Возможны реализации режимов течений гетерогенной среды с диаметром пузырьков от 10 мкм до 2-5 мм. Пузырьковый режим течения в разработанных нами устройствах реализуется при объемных газосодержаниях 0≤ϕ≤0.99.  Это существенным образом отличает их от имеющихся аналогов, в которых пузырьковый режим реализуется при 0≤ϕ≤0.3. Пористая жидкость обладает уникальными физическими свойствами: скорость звука в ней на порядок меньше чем в газе и на два порядка меньше чем в жидкости (см. [1]).  Фактически реализуется возможность формирования микропузырьковой субстанции, которую при использовании водопроводной воды и атмосферного воздуха предлагается называть «пористым электролитом», для случая зажигания в ней электрического разряда.

Несмотря на  200-летнюю историю экспериментирования с электрическим разрядом в электролите лишь в последнее время была поставлена задача  создания теоретической базы для описания плазменно-электрохимического поведения природной воды [2].

Устройство может найти широкое применение в пищевой промышленности, текстильной, в быту и т.д., где кратковременно необходимо использовать перегретый пар высоких параметров.  В этом случае возможна значительная экономия электрической энергии, необходимой для производства пара.

Вторым направлением, где возможно широкое применение этого типа разряда в предлагаемом устройстве, является первичная обработка топлива с целью наработки радикалов, продуктов конверсии и крекинга.   Плазменная электрохимия органических (неводных) электролитов является абсолютно новой научной областью. По мнению авторов им первым удалось зажечь электрический разряд в метаноле,  рассматривая метанол в качестве второго члена гомологического ряда предельных спиртов ( первым членом этого ряда является вода). В то же время авторы планируют обработку топлива в объёмно-диффузном электрическом разряде на базе экспериментальных наработок с водой, находящейся при этом в «закритическом состоянии» (  Т >> 647 К и Р>>22 МПа  ) и  обладающей (в определённой области) неограниченной смесимостью как с органическими соединениями, так и с кислородом.

Литература

- 1. Бушманов Е.А., Великодный В.Ю., Воротилин В.П., Тимофеев И.Б., Яновский Ю.Г., Д. Ван Ви. О возможности улучшения характеристик активированного пористого топлива при использовании процессов ионизации в диэлектрическом кавитаторе// Прикладная физика. 2003. №5.

- Гришин В.Г., Клыков И.Л., Коперник С.В., Щаврук Н.В. Анодный электрический разряд в электролите// Научная сессия МИФИ-2003, сб . научн.тр. т.4, М., МИФИ, 2003, с.123-124.

Авторы

Великодный В.Ю., Россия, Москва, ИПРИМ РАН, e-mail: Vvelikodny@mail.ru

Гришин В.Г., Россия, Москва, ИПРИМ РАН, e-mail: iam@ipsun.ras.ru

Еремеев А.В., Россия, Москва, ИПРИМ РАН, e-mail: iam@ipsun.ras.ru

Никитенко Л.К., Россия, Москва, ИПРИМ РАН, e-mail: iam@ipsun.ras.ru

Яновский Ю.Г., Россия, Москва, ИПРИМ РАН, e-mail: iam@ipsun.ras.ru