Влияние геометрии двумерной брэгговской структуры на модовый состав излучения МСЭ

А.В. Аржанников, Н.С. Гинзбург*, В.Г. Иваненко, П.В. Калинин, А.С. Кузнецов, С.А. Кузнецов, Н.Ю. Песков*, С.Л. Синицкий, В.Д. Степанов

Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН, Новосибирск, Россия,
e-mail: sinitsky@inp.nsk.su

*Институт прикладной физики РАН, Нижний Новгород, Россия

В течение 2004 года на установке ЭЛМИ (ИЯФ, Новосибирск) продолжены  исследования по генерации субмикросекундных мощных импульсов 4-мм излучения в планарном мазере на свободных электронах (МСЭ) 1). Для генерации излучения в узком частотном интервале в таком генераторе используется двумерно-распределенная обратная связь, которая  обеспечивается резонатором, образованным планарными  брэгговскими отражателями. В данной серии экспериментов входной отражатель составлен из двух  двумерных брэгговских решеток, а выходной из пары одномерных. В численных расчетах, а также в проведенных «холодных» измерениях спектральных свойств  резонатора было показано, что в нем могут возбуждаться два типа мод. В случае полностью открытых боковых торцов входного отражателя возбуждаются только те моды, которые связаны с рассеянием волн на двумерной брэгговской гофрировке боковой поверхности этого отражателя (названные нами «решеточные моды»). В случае же закрытых боковых торцов существуют дополнительно так называемые «запертые моды», обусловленные рассеянием на гофрировке высокодобротных ЭМ колебаний, запертых между проводящими боковыми торцами входного отражателя. Соотношение между этими типами мод в условиях реального эксперимента мы варьировали с помощью установки СВЧ-поглотителей на боковых торцах двумерного брэгговского отражателя.

Задачей экспериментов было исследование влияния отражения от торцевых поглотителей на спектральный состав генерируемого излучения в течение всего импульса излучения. Параметры ленточного РЭП, использованного в экспериментах, имели следующие значения: Ee  0.9 МэВ, Ib 3 кА, b 3 мкс, сечение пучка 0.4х8см. Для спектральных измерений использовались  перестраиваемый в диапазоне 72-77ГГц квазиоптический сеточный фильтр Фабри-Перо с шириной полосы пропускания 0.8ГГц, и гетеродинный метод с разрешением 20МГц в  полосе регистрации около 1ГГц. Эту полосу можно было передвигать по исследуемому диапазону. Результаты измерений спектра излучения в различных условиях будут представлены в предлагаемом докладе.

Литература

- А. В. Аржанников, В. Б. Бобылев, Н. С. Гинзбург и др. “Одноканальные и многоканальные планарные мазеры”. Изв. Вузов, Радиофизика, 2003.

Авторы

Аржанников А.В., Россия, Новосибирск, ИЯФ СО РАН, arzhannikov@inp.nsk.su

Гинзбург Н.С., Россия, Нижний Новгород, ИПФ РАН, ginzburg@appl.sci-nnov.ru

Иваненко В.Г., Россия, Новосибирск, ИЯФ СО РАН, ivanenko@inp.nsk.su

Калинин П.В., Россия, Новосибирск, ИЯФ СО РАН, pkalinin@inp.nsk.su

Кузнецов А.С., Россия, Новосибирск, ИЯФ СО РАН

Кузнецов С.А., Россия, Новосибирск, ИЯФ СО РАН, sakuzn@inp.nsk.su

Песков Н.Ю., Россия, Нижний Новгород, ИПФ РАН, peskov@appl.sci-nnov.ru

Синицкий С.Л., Россия, Новосибирск, ИЯФ СО РАН, sinitsky@inp.nsk.su

Степанов В.Д., Россия, Новосибирск, ИЯФ СО РАН