ПОВЫШЕНИЕ ПЛОТНОСТИ ТОКА ИНЖЕКТИРУМОГО В ПЛАЗМУ РЭП НА УСТАНОВКЕ ГОЛ-3 С ГОФРИРОВАННЫМ МАГНИТНЫМ ПОЛЕМ

А.В. Аржанников, В.Т. Астрелин, В.Б. Бобылев, И.А. Иванов, В.Г. Иваненко, В.С. Койдан, С.А. Кузнецов, С.Л. Синицкий, В.Д. Степанов

ИЯФ СОРАН, Новосибирск, Россия, e-mail: V.D.Stepanov@inp.nsk.su

Как было показано в экспериментах на установке ГОЛ-3, для эффективного нагрева плотной (>1015 см-3) плазмы при релаксации РЭП требуется плотность тока инжектируемого пучка >1 кА/ см2. С этой целью на ускорителе электронного пучка У-2 установки ГОЛ-3  была проведена реконструкция его катодного узла и магнитной системы. Размер эмитирующей поверхности катода, изготовленного из волокнистого графита, был уменьшен с 4,5х140 см до 4,5х70 см, а для сохранения  суммарного тока в пучке на прежнем уровне (около 30 кА) размер катод-анодного зазора был соответственно уменьшен.

В данном докладе описаны результаты экспериментов, в которых исследованы генерация и транспортировка пучка, а также преобразование его сечения из ленточного в круговое в условиях с новой геометрии катод-анодного промежутка. Этим экспериментам предшествовало компьютерное моделирование генерации пучка в ленточном диоде ускорителя У-2 с последующими его транспортировкой и преобразованием, что  также нашло отражение в докладе.  По результатам компьютерного моделирования в ходе экспериментов были реализованы условия, при которых диаметр сжатого пучка в плазме, удерживаемой в длинном (14 метров) соленоиде с гофрированным магнитным полем, имел значение около 4см. При этом было достигнуто увеличение плотности тока пучка в плазме  с 1 кA/см2 до ~2 кA/см2 в магнитном поле 5Т при сохранении углового разброса инжектируемых в плазму электронов на достаточно низком уровне, который приемлем для эффективного нагрева плазмы с плотностью >1015 см-3.

### Авторы

Аржанников А.В., Россия, Новосибирск, ИЯФ СО РАН, e-mail: arzhannikov@inp.nsk.su

Астрелин В.Т., Россия, Новосибирск, ИЯФ СО РАН

Бобылев В.Б., Россия, Новосибирск, ИЯФ СО РАН

Иванов И.А., Россия, Новосибирск, ИЯФ СО РАН

Иваненко В.Г., Россия, Новосибирск, ИЯФ СО РАН, e-mail: ivanenko@inp.nsk.su

Койдан В.С., Россия, Новосибирск, ИЯФ СО РАН

Кузнецов С.А., Россия, Новосибирск, ИЯФ СО РАН, e-mail: sakuzn@inp.nsk.su

Синицкий С.Л., Россия, Новосибирск, ИЯФ СО РАН, e-mail: sinitsky@inp.nsk.su

Степанов В.Д., Россия, Новосибирск, ИЯФ СО РАН, e-mail: V.D.Stepanov@inp.nsk.su