ИМПУЛЬСНЫЕ ПЛАЗМЕННЫЕ ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ МАЛЫХ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ

Н.Н. Антропов, М.Н. Казеев*, В.П. Ходненко**

НИИ Прикладной механики и электродинамики, Москва, Россия,
e-mail: riame3@sokol.ru

*РНЦ “Курчатовский Институт”, Москва, Россия, e-mail: kazeev@nfi.kiae.ru

**ВНИИ электромеханики, Москва, Россия, e-mail: vniiem@orc.ru

Абляционные Импульсные Плазменные Двигатели (АИПД) являются перспективными для использования на малых космических аппаратах (МКА) из-за их простоты, малой массы, возможности регулирования уровня тяги, высокого удельного импульса, малой стоимости и постоянной готовности. АИПД имеют высокую конкурентоспособность среди других двигателей малой тяги, разработанных для управления орбитой МКА (начальная коррекция, поддержание орбиты и позиционирование МКА в группировке).

В работе представлены характеристики современных высокоэффективных АИПД, разработанных в России, и оценки возможности их использования на МКА, находящихся на околоземных орбитах. Высокоэффективные АИПД, разработанные в последнем десятилетии  охватывают диапазон энергий 20 - 150 J и работают главным образом в электромагнитном режиме с удельным импульсом на уровне (850-2200) с. Сравнительный анализ различных двигательных установок предназначенных для системы управления аппаратом был сделан с учетом ограничений, которые свойственны конструкции и задачам МКА. Это ограничения на потребляемую мощность (100 W), массу двигательной установки (25 кг) и минимальный единичный импульс необходимый для обеспечения заданной точности поддержания орбиты (0,1 Ns). Показано, что благодаря последним достижениям в понимании физических процессов и совершенствованию моделей, получены конкурентоспособные характеристики АИПД для поддержания орбиты МКА и формирования орбитальных группировок.

Приведены результаты исследования влияния плазменного потока на МКА и его бортовую аппаратуру. Уменьшение прозрачности оптики в видимой области спектра в течение срока службы АИПД не будет превышать 2.5 %, что намного ниже влияния космических факторов.

Рассмотрены орбиты от 500 до 900 км и МКА с массой 100 -350 кг. В этом диапазоне орбит и масс МКА АИПД обладают высокой конкурентоспособностью по сравнению с другими двигателями малой тяги. Использование двигательных установок на основе АИПД обещает существенное увеличение массы полезной нагрузки по сравнению с рядом других двигателей малой тяги.