РАСЧЕТ ФРЭЭ В ПЛАЗМЕ ОБЪЕМНОГО РАЗРЯДА В ГЕЛИИ

Н.А. Ашурбеков, М.Х. Гаджиев, В.С. Курбанисмаилов, О.А. Омаров, Г.Б. Рагимханов

Дагестанский государственный университет, Махачкала, Россия,
e-mail: Vali@phys.dgu.ru

Плазма высокого давления импульсных объемных разрядов (ОР) используется в качестве активной среды для накачки газовых лазеров. Важная информация о каждой из компонент плазмы – электронах, атомах и ионах содержится в функции распределения по скоростям f(ϑ), зная которую можно определить усредненные параметры плазмы. Если функция распределения атомов и ионов по скоростям почти всегда близка к Максвеловской, то функция распределения электронов описывается кинетическим уравнением Больцмана [1].

Часто, при описании газового разряда, для оценок концентрации электронов и их средней энергии, используют две модельные ФРЭЭ, а именно распределения Максвелла и Дрювистейна [1]. Третьим, наиболее распространенным способом учета немаксвеловости ФРЭЭ, является метод модифицированного диффузионного приближения (МДП) [1].

В работе представлены результаты как численного решения кинетического уравнения Больцмана для ФРЭЭ в двучленном приближении в плазме объемного разряда в гелии, так и сопоставление различных видов ФРЭЭ.

Рис.1. ФРЭЭ в плазме ОР для различных E/p.

В частности, на рис.1 представлены кривые зависимости ФРЭЭ в плазме объемного разряда от энергии для различных значений поля.  Проведен также анализ кинетики заселения возбужденных состояний атомов гелия. Расчетами показано, что на стадии формирования объемного разряда поток электронного возбуждения метастабильного состоя-ния 23S существенно превышает характерные потоки для остальных состояний. С первым спадом напряжения на газоразрядном промежутке и уменьшением E/p интенсивность заселения метастабильного состояния 21S заметно уменьшается по сравнению с  потоками заселения других состояний.

Для различных ФРЭЭ определены также такие характеристики электронов как средняя энергия ε, приведенный коэффициент диффузии DN, скорость дрейфа ϑд и  константы ионизации ki. Показано, что ФРЭЭ на стадии объемного горения разряда остается квазистационарной.

В наибольшем согласии с результатами численного решения кинетического уравнения Больцмана находится функция распределения, полученная методом МДП.

Литература

- Биберман Л.М., Воробьев В.С., Якубов И.Т. Кинетика неравновесной низкотемпературной плазмы. М.: Наука. 1982. 376 с.