ОБ ЭФФЕКТИВНОМ МЕХАНИЗМЕ ИОНИЗАЦИИ НА НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ ГОРЕНИЯ РАЗРЯДА В ВОЗДУХЕ И КИСЛОРОДЕ

В.Л. Бычков, А.Ю. Ломтева

Кафедра физической электроники, Физический факультет МГУ, Москва

Как правило, при изучении начальной стадии горения (пробоя) разряда в воздухе или кислороде считают, что изменение концентрации свободных электронов в процессе развития разряда определяется конкуренцией процессов прямой ионизации молекул электронами во внешнем электрическом поле с образованием положительных ионов и потерями электронов в реакции диссоциативного прилипания к молекулам кислорода  с образованием иона O−: e+O2→O−+O.

В данной работе  показано что для объяснения экспериментальных результатов по ионизации при полях 4010-17 < E/N < 20010-17 В см2  и давлении Р>10 Торр необходимо учитывать также процесс изменения сорта отрицательных ионовO−:

O−+O2→O2−+O	(1),

и процесс разрушения отрицательного иона O2−при столкновениях с молекулами:

O2−+M→e+O2+M	(2).

Влияние иона O3−, появляющегося в реакции O−+O2+M→O3−+O2, и гибнущего в  медленных реакциях  O3−+O→2O2+e и O3−+O→O2−+O2 прекращается при выполнении неравенства

kcheNo−NO2kicNo−No22	(3).

При этом	в плазме эффективно происходит перезарядка  иона O- с образованием иона O2- (1) и последующий процесс отлипания электронов (2), который резко увеличивает концентрацию электронов в плазме и приводит к эффективной ионизации при более низких значениях E/N, чем при выполнении равенства      i =da

(i ,  da соответственно частоты процессов ионизации и диссоциативного прилипания).

Для воздуха  и кислорода  по данным по температурам ионов и константам скоростей процессов из (3) можно получить значения E/N, при которых начинается процесс отлипания и эффективной ионизации. В частности, при атмосферном давлении (3) выполняется при значении E/N =100 10-17 Всм2 (E/P =33 В/(см Торр)), которое близко к известному значению E/P =34 В/(см Торр) для пробоя в воздухе.

При выполнении (3) система балансных уравнений для заряженных частиц имеет аналитическое решение. Для электронной концентрации оно имеет вид

ne=ne0+Qveff1−e−νeffteνefft,	(4)

где

νeff=(νi−νda−vdet)2+4 νi⋅νdet+(νi−νda−vdet)2,

ne0 – фоновое значение электронной  концентрации, Q – скорость внешней накачки, например, предионизатором, i ,  da и det соответственно частоты процессов ионизации, диссоциативного прилипания и отлипания (2).

(4) объясняет результаты ряда экспериментов при давлениях 10-760 Торр и Е/ N  50-15010-17 Всм2.