ВЛИЯНИЕ ТЕПЛОГО РАЗБРОСА СКОРОСТЕЙ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ВТОРИЧНО-ЭМИССИОННОГО РАЗРЯДА

Н.К. Вдовичева, А.Г. Сазонтов, В.А. Сазонтов, В.Е. Семенов

Институт прикладной физики РАН, Нижний Новгород

Явление резонансной вторичной эмиссии (получившее в англоязычной литературе название мультипактора) проявляется в лавинообразном увеличении числа свободных электронов между двумя эмиттирующими металлическими пластинами, находящимися под воздействием внешнего переменного электрического поля. Наличие мультипактора может привести к разрушению керамических окон, эрозии металлических структур и разрушению стенок вакуумных устройств. Подобный тип разряда интенсивно изучался в течение более чем 60 лет. Основные достижения, достигнутые в этой области отражены в обзорной статье [1].

Первоначальные исследования мультипакторного разряда проводились в рамках кинематической теории и были направлены на выяснение условий его возникновения. В частности, в рамках динамического подхода было установлено, что разряд может происходить лишь в пределах узких неперекрывающихся резонансных зон (см., например, [2]). В то же время некоторые  эксперименты [3] ясно свидетельствуют, что соответствующие зоны могут перекрываться. Чтобы объяснить наблюдаемое несоответствие,  необходимо учесть эффекты теплового разброса начальных скоростей вылета электронов.

В настоящей работе развита  статистическая теория мультипакторного разряда между двумя плоскопараллельными электродами, учитывающая угловое и энергетическое распределение электронов и позволяющая количественно рассчитать его основные характеристики для реальной зависимости коэффициента вторичной эмиссии от энергии столкновения. Основным ограничением теории является пренебрежение действием пространственного заряда.  Детально изучены условия возникновения разряда и определены области параметров, внутри которых возможно существование мультипактора. Установлено, что наличие  угловой анизотропии может существенно изменить структуру резонансных зон (по сравнению с изотропной эмиссией).

Работа выполнена при  частичной финансовой поддержке РФФИ, грант  №~03-02-16357a.

Литература

- R.A. Kishek, Y.Y. Lau, L.K. Ang, A. Valfells, and R.M. Gilgenbach. Multipactor discharge on metals and dielectrics: Historical review and recent theories. Phys. Plasmas, vol. 5(5), pp. 2120--2126, 1998.

- V.D. Shemelin. Existence zones for multipactor discharges, Sov. Phys. Tech. Phys. vol. 31(9), pp. 1029--1033, 1986.

- A.J. Hatch and H.B. Williams. Multipacting modes of high-frequency gaseous breakdown. Phys. Rev. vol.~112(3), pp. 681--685, 1958.