Новосибирский лазер на свободных электронах и его возможные применения

В.Р. Болотин, Н.А. Винокуров, Д.А. Кайран, Б.А. Князев, Е.И. Колобанов, В.В. Котенков, В.В. Кубарев, Г.Н. Кулипанов, Г.Л. Курышев$, А.Н. Матвеенко, Л.Е. Медведев, С.В. Мигинский, Л.А. Мироненко, В.К. Овчар, А.Д. Орешков, А.К. Петров&, В.М. Попик, П.Д. Рудыч#, Т.В. Саликова, С.С. Середняков, А.Н. Скринский, М.Б. Тарабан&, В.М. Фомин*, Е.Н. Чесноков&, В.С. Черкасский#, О.А. Шевченко, Л.Н. Шишкина%, М.А. Щеглов, В.И. Яковлев*

Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН, 630090 Новосибирск

&Институт химической кинетики и горения СО РАН, 630090 Новосибирск

$Институт физики полупроводников СО РАН, 630090 Новосибирск

*Институт теоретической и прикладной механики СО РАН, 630090 Новосибирск

#Новосибирский государственный университет, 630090 Новосибирск

%ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор», 630559, Новосибирская обл., пос. Кольцово

Первая очередь лазера на свободных электронах запущена в Сибирском центре фотохимических исследований в 2003 году. Два последовательных ондулятора общей длиной 8 метров образованы знакопеременными электромагнитами с периодом 12 см. Пучок из электронной пушки с термокатодом инжектируется при энергии 1,5 МэВ в ускоряющую структуру из восьми пар 180-МГц резонаторов, приобретает энергию до 14 МэВ, проходит через ондуляторы, вновь проходит резонаторы, затормаживаясь до 1,5 МэВ, и сбрасывается на поглотитель. Излучение субмиллиметрового диапазона выводится из резонатора, состоящего из двух позолоченных медных сферических зеркал, через 8-мм отверстие в выходном зеркале и по транспортному каналу доставляется к станциям пользователей. Лазер генерирует когерентное излучение в виде непрерывной последовательности 70-пс импульсов, следующих с частотой от 2,8 до 11,2 МГц, с плавной перестройкой длины волны в диапазоне 100 – 200 мкм при относительной ширине линии 0,3%. Средняя мощность излучения при частоте 5,6 МГц достигает 200 Вт, пиковая – 600 кВт. Дифракционные эксперименты подтвердили высокую степень когерентности пучка, что позволило начать эксперименты по голографии в субмиллиметровом диапазоне. При фокусировке излучения параболическим зеркалом получен непрерывный оптический разряд в аргоне и воздухе при атмосферном давлении. Ведутся эксперименты по абляции материалов, исследованию пропускания органических и неорганических материалов и объектов, планируются эксперименты в различных областях физики, химии, биологии, минералогии, аэродинамики, атмосферной оптики и ряде других приложений. Спроектированы элементы второй очереди лазера, которые позволят генерировать излучение высокой мощности в диапазоне 3 – 30 мкм.