СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ НА УСТАНОВКЕ Т-10.

Коллектив Т-10 (представлено Д.А. Кисловым).

РНЦ «Курчатовский институт», Институт Ядерного Синтеза, Москва, Россия,
e-mail: dkislov@nfi.kiae.ru

В докладе представлен обзор экспериментальных исследований, которые проводятся в настоящее время на установке Т-10. Установка Т-10 – токамак с круглым сечением, большим радиусом R=1.5м, малым радиусом, a=0.3м. В настоящее время токамак оборудован комплексом СВЧ нагрева, состоящего из 5 гиротронов, общей мощностью до 3МВт. Используются гиротроны на частотах 130ГГц и 140ГГц (вторая гармоника ЭЦ частоты). В настоящее время на установке продолжаются исследования механизмов переноса энергии и частиц в условиях доминирующего электронного нагрева, роли различных видов турбулентности в транспортных процессах в широком диапазоне операционных режимов токамака, ведётся поиск режимов улучшенного удержания, включая режимы с внутренними транспортными барьерами. Проводится разработка методов контроля МГД неустойчивостей, в том числе при помощи СВЧ нагрева/генерации тока. Исследуются эффекты, связанные с генерацией ускоренных электронов, в ряде операционных режимов. Ведётся изучение механизмов транспорта в периферийных областях плазменного шнура и взаимодействия плазмы с поверхностью. В ряде экспериментов используется инжекция дейтериевых и примесных макрочастиц с диагностическимим целями или с целью воздействия на распределения плазменных параметров.