Расчеты смытия плазмой вещества со стенок в камере МАГО

С.Ф. Гаранин, В.И. Мамышев, Е.М. Палагина

ВНИИЭФ, Саров, Россия, e-mail: sfgar@vniief.ru

Для подхода МАГО [1-3] важным является вопрос о намешивании в плазму примесей со стенок при турбулентном движении плазмы, поскольку излучение плазмы на примесях может давать значительный вклад в остывание. Для имеющихся в системе МАГО осесимметричных магнитогидродинамических течений плазмы в азимутальном магнитном поле возникающая турбулентность может быть двумерной, так как магнитное поле препятствует искривлению магнитных силовых линий и возникновению соответствующих движений. В работе с помощью одномерных модельных уравнений турбулентной диффузии примесей [4] и одномерных расчетов остывания плазмы проводятся оценки смытия адсорбированных газов и слоя меди со стенок движущейся плазмой. Найдено, что возможное количество примесей десорбированных газов, состоящих из легких элементов (C, O), намешанных к моментам времени 0.5 – 1 мкс после получения нагретой плазмы, недостаточно для объяснения сигналов рентгеновских диодов, полученных в эксперименте. Однако ко времени в несколько мкс согласно расчетам намешивается значительное количество газов, что согласуется с получаемыми после экспериментов величинами натекания газов при тренировке и экспериментах на установке «Каскад». Получено, что в случае испарения поверхности медных стенок количество примесей меди в камере к 0.5 – 1 мкс может составлять 0.2 – 0.4 % массы плазмы, что с учетом значительных неопределенностей оценок может объяснять сигналы диодов. Таким образом, намешивание меди может быть важным или даже определяющим фактором, влияющим на потери энергии в камере из-за примесей.

Литература

- Buyko A. M., Chernyshev V. K., Demidov V. A., Dolin Y. N., Garanin S. F. et al. // Digest of Technical Papers: Proc. IX IEEE International Pulsed Power Conf. / ed. by K. Prestwich and W. Baker, New York: IEEE. 1993. Vol. 1. P. 156.

- Lindemuth I. R., Reinovsky R. E., Chernyshev V. K., Mokhov V. N. et al. // Phys. Rev. Lett. 1995. Vol. 75. No. 10. P. 1953.

- Garanin S. F. // IEEE Trans. Plasma Sci. 1998. Vol. 26. No. 4. P. 1230.

- Garanin S. F., Mamyshev V. I., Palagina Е. М. // Proceedings of X International Conference on Megagauss Magnetic Field Generation and Related Topics. Berlin, 2004. Ed. by M. von Ortenberg, Sarov, VNIIEF, 2005, pp. 409-412.