Компенсация аберраций волнового фронта на лазерной установке ЛУЧ с помощью адаптивной системы

С.Г. Гаранин, М.О. Колтыгин, С.М. Куликов, А.Н. Маначинский, А.В. Огородников, С.П. Смышляев, С.А. Сухарев

Российский Федеральный Ядерный Центр – ВНИИЭФ, г. Саров, Нижегородская обл., Россия, e-mail: manachin@otd13.vniief.ru

В мощных твердотельных лазерных установках для получения высоких плотностей интенсивности при фокусировке на мишень наряду с высокой выходной энергией излучения требуется малая расходимость выходного пучка. В усилительном тракте мощной лазерной установки ЛУЧ, как и в других аналогичных твердотельных лазерных установках, присутствуют аберрации волнового фронта. Аберрации волнового фронта обусловлены статическими и термоиндуцированными неоднородностями показателя преломления в оптических элементах усилительного тракта. Как известно, аберрации волнового фронта увеличивают расходимость и ухудшают фокусируемость пучка.

Для компенсации аберраций волнового фронта на установке ЛУЧ разработана адаптивная система, в состав которой входят биморфное пьезоэлектрическое деформируемое зеркало с 21 управляющим элементом с аксиально-симметричной геометрией расположения, датчик волнового фронта Гартмана на основе киноформной фазовой пластины и управляющий компьютер. Быстродействие системы в замкнутом цикле составляет 2 Гц. Адаптивная система была отработана на лабораторном стенде. Аберрации волнового фронта с нерегулярным профилем, вносимые модельным аберратором были уменьшены в ~7 раз с RMS=0.97 мкм до RMS=0.13 мкм. Введение адаптивной системы на установке ЛУЧ позволило уменьшить аберрации волнового фронта силового лазера с RMS=2.14 мкм до RMS=0.44 мкм. При этом яркость излучения на мишени увеличилась в 4 раза. Проведены расчетные и экспериментальные исследования, которые позволили определить требования к деформируемому зеркалу, необходимые для достижения заданного значения RMS=0.18 мкм.