Эксперименты на лазерной установке pals (чехия) по облучению мишеней с подкритической плотностью, в т.ч. содержащих наночастицы

Акимова И.В., Борисенко Н.Г., Громов А.И., Меркульев Ю.А., **Кондрашов В.Н., ****Кроуский Е.,***Куба И.,***Лимпоух И.,****Масек К.,**Медовщиков С.Ф., *Пименов В.Г.,****Пфайфер М., Халенков А.М.

Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, Москва, Россия,
    e-mail: halenkov@mtu-net.ru
*Институт Органической Химии им. Н.Д. Зелинского, Москва, Россия
**Троицкий Институт Инноваций и Термоядерных Исследований, Троицк, Россия
***Чешский Технический Университет, Прага, Чехия
****Физический Институт, Прага, Чехия

Представлены результаты обработки экспериментов по взаимодействию интенсивного лазерного излучения с малоплотными подкритическими средами. Эксперименты проводились на лазерной установке PALS (Чехия) [1] с интенсивностями на мишени до 3·1015 Вт/см2. Подкритические для третьей гармоники лазера мишени представляли собой регулярные трехмерные полимерные сетки, в том числе содержащие в своем составе наночастицы меди с концентрациями до 10% по весу. В экспериментах исследуюется зависимость свойств поглощения и распространения гидротепловой волны от структуры мишени (размера пор, распределения пор по размерам, типа структуры, типа и размера наночастиц в качестве добавок и т.д.) [2]. Металлические фольги различной толщины, расположенные на тыльной стороне пенной мишени, также влияют на динамику плазмы. Демонстрируются возможности по изготовлению регулярных трехмерных полимерных сеток из триацетата целлюлозы [3] с плотностями вплоть до 4,5 мг/см3, в том числе содержащие равномерно распределенные наночастицы меди. Рассмотрены методы исследования и измерения (аттестации) параметров малоплотных мишеней и влияние этих параметров на интерпретацию результатов эксперимента [4]. Работа частично поддержана в рамках проекта INTAS № 0572.

Литература

- Jungwirth K., Cejnarova A., Juha L., Kralicova B., Krasa J., et al. Phys. Plasmas., 2001, V.8, p.2495

- Борисенко Н .Г., Акимова И.В., Громов А.И., Меркульев Ю.А., Халенков А.М., Пименов В.Г., Кондрашов В.Н., Лимпоух И., Кроуский Е., Куба И., Масек К., Пфайфер М. Препринт ФИАН №26, 2005, Россия, Москва

- Pimenov V.G., Drozhzhin V.S., Sakharov A.M. Polymer Science series B, 2003, V. 45, #1-2, p.4

- Борисенко Н .Г., Акимова И.В., Громов А.И., Меркульев Ю.А., Халенков А.М., Пименов В.Г., Кондрашов В.Н., Лимпоух И., Кроуский Е., Куба И., Масек К., Пфайфер М.  Труды Международной конференции Забабахинские Научные Чтения 2005, 5-10 сентября 2005 года, г. Снежинск, Челябинская обл., Россия, в печати