Технология изготовления мишеней типа «все топливо» для инерциального термоядерного синтеза.

Акунец А.А., Борисенко Н.Г., *Горлевский В.В., Громов А.И., Дороготовцев В.М., *Забродин А.В., Меркульев Ю.А., *Маркушкин Ю.Е., ***Пименов В.Г., **Свицин Р.А., **Стороженко П.А., Халенков А.М., *Чирин Н.А.

Физический институт им. П.Н.Лебедева РАН, Москва, Россия,
    e-mail: merkuli@sci.lebedev.ru
*Институт неорганических материалов им. А.А.Бочвара, Москва,Россия 
**Государственный Научно-Исследовательский Институт Химии и Технологии ЭлементоОрганических Соединений, Москва, Россия 
***Институт Органической химии им. Н.Д.Зелинского, Москва, Россия

Твердые материалы с высоким содержанием изотопов водорода (например LiD, BeD2, LiBeD3, LiBD4, ND3BD3 и те же вещества с тритием) могут использоваться как вещества для изготовления крупных термоядерных (реакторного масштаба) оболочек-мишеней вместо бериллия или полиимида. В расчетах для вариантов крупных лазерных мишеней прямого и непрямого облучения было показано, что оболочки-мишени из таких веществ могут быть более эффективными, чем оболочки из бериллия или полиимида. В данной работе обсуждаются возможные методы изготовления больших мишеней для экспериментов с термоядерным горением на драйверах высокой мощности. Демонстрируется возможность создания мишенных узлов из этих веществ, содержащих тритий, для крупных лазеров, ускорителей тяжелых ионов и  Z-пинчей, в которых работа с DT-криомишенями пока невозможна. Во многих конструкциях крупных мишеней предусматриваются слои малоплотного вещества, скорость переноса энергии в котором растет при уменьшении среднего атомного номера материала. К тому же, кроме основных конструкционных элементов мишеней (оболочек) из сплошных материалов (BeD2, LiBeD3, или ND3BD3) могут использоваться в качестве мишеней для исследования переноса энергии или для изучения процессов генерации нейтронов в сверхсильных электромагнитных полях слои пены из этих же веществ. Варианты применения разработанных технологий и материалов  в научном приборостроении и технике даются в конце публикации.