Принцип согласования трансформаторного накопителя и нагрузки в наносекундных высоковольтных генераторах с  комбинированным размыкателем тока (вакуумный размыкатель и плазменный прерыватель тока) и схемы на его основе

Егоров О.Г.

ГНЦ РФ ТРИНИТИ, г.Троицк, Московская обл., Россия, 142190,
e-mail: egorov@triniti.ru

Применение индуктивных накопителей (ИН) в высоковольтных наносекундных генераторах связано с такими проблемами как:

- подбор или разработка коммутатора с необходимыми свойствами;

- выбор совокупности технических решений, которые обеспечат вывод энергии в нагрузку с высоким  к.п.д. [1]

Очевидно, что к.п.д. максимален, если импульс формуется на нагрузке посредством однократной коммутации, при длительном накоплением энергии в ИН от сети или ударного генератора (~1÷3с) [2]. Для реализации этого принципа разрабатывается технология генерации импульса на основе комбинации вакуумного размыкателя и плазменного прерывателя тока (комбинированный размыкатель тока - КРТ) [3,4]. Схема стабилизации подвижного электрода и дуги [5], схема паузы тока и его обрыва [6-7], а также схема вывода энергии в нагрузку являются теми техническими решениями, которые обеспечивают максимальную эффективность генератора. Совокупность этих решений названа  КРТ - технологией.

В данном докладе рассмотрен механизм вывода энергии в нагрузку. В КРТ -технологии, при выводе энергии в нагрузку, однополярные концы первичной и вторичной обмоток соединены между собой [3,4]. Таким образом первичная обмотка становится нагрузкой, которая магнитно- связана с вторичной.   При коммутации тока из вторичной обмотки в нагрузку, направление токов в свободной индуктивности и магнитно-связанной взаимно противоположны. Следовательно, изменение магнитной связи между первичной и вторичной обмотками, в процессе вывода энергии, позволяет добиться равенства тока нулю в первичной обмотке, тем самым свести к минимуму потери тока в первичной обмотке. Технически это может быть осуществлено путем изменения геометрии первичной и вторичной обмоток, непосредственно, при выводе энергии в нагрузку.

В статье рассмотрены зависимость коэффициента связи от L1L2, где L1, L2 индуктивности первичной и вторичной обмоток соответственно. Предложен генератор- усилитель на основе рассмотренного принципа согласования и также генератор наносекундных импульсов на основе ИН и КРТ - технологии.

Литература

- Opening switches //Ed. A.Guenther, M.Kristiansen, and T.Martin, PP, NY, 1987.

- Egorov O.G.// 1st Int. Congress on radiation physics, high current electronics and modification materials. Vol.2, 24-29 Sept., 2000, Tomsk, Russia, pp.289-291.

- O.G.Egorov // Proc.VIth Inter. Symp.“Elect. Eng.-2010”,Moscow,Russia,2001,Vol.3,p.314-316

- О.Г. Егоров Патент №2207647, 2001.

- O.G. Egorov // Proc. Xth Int. Conf. Megagauss magnetic field generation and related topic. 18-23 July, 2004, Berlin, Germany.

- Г.И.Долгачев, Л.П.Закатнов, М.С.Нитишинский, А.Г.Ушаков //ПТЭ, 1999, №2, с.3-26.

- O.G.Egorov // Pros. 7th Int.Conf. electron beams technologies, June, Varna, Bolgaria.