ВЛИЯНИЕ ПРИЭЛЕКТРОДНОЙ ПЛАЗМЫ НА ТРАНСПОРТИРОВКУ ТОКА В МИВЛ ПРИ ПОГОННОЙ ПЛОТНОСТИ ≥ 1МА/СМ.

С.С. Ананьев, Ю.Л. Бакшаев, А.В. Бартов, П.И. Блинов, В.А. Брызгунов, С.A. Данько, Е.Д. Казаков, Ю.Г. Калинин, В.Д. Koрoлeв, Е.А. Смирнова, Г.И. Устроев, А.С. Черненко.

Российский научный центр «Курчатовский институт», Москва, Россия

На конечном этапе передачи энергии к термоядерной мишени в качестве транспортирующего элемента в концептуальном проекте реактора, основанного на быстром Z-пинче [1], предполагается использовать магнитоизолированные линии (МИВЛ), работающие при высоких погонных плотностях тока (до 10 МА/см). В работе исследовались передающие свойства трех различных вариантов коротких отрезков МИВЛ длиной 10-15 мм, состоящих из центрального цилиндрического катода  = 1,2 мм и 0,8 мм и двух плоских симметрично расположенных анодов с шириной 20 мм или цилиндрического анода с внутренним  = 10 мм, или анодных цилиндриков  = 3 и 5 мм, находящихся на  = 15 мм. Эксперименты проводились на установке С-300 (I = 2 MA, фр = 200 нс) при максимальной погонной плотности на катоде jmax = 5-7 МА/см и межэлектродном вакуумном зазоре 3-5 мм. Для измерения параметров приэлектродной плазмы применялись покадровое фотографирование в ВУФ-МР и оптической областях спектра (tэкс=20 нс), электронно-оптическая хронография (=1нс), регистрация ВУФ-излучения. Информация об эффективности передачи тока измерялась с помощью калиброванных магнитных петель и низкоомных  малоиндуктианых шунтов. Дополнительно потери тока определялись по выходу тормозного рентгеновского излучения с анодов МИВЛ. Было установлено, что при j  1 МА/см на катоде и аноде возникала плотная плазма, пересекавшая вакуумный промежуток со скоростью (1-2)106 см/с. Ее появление сопровождалось ВУФ-излучением с энергией квантов ~ нескольких десятков эВ. Жесткое рентгеновское излучение длительностью 15-60 нс возникало на фронте тока в течение времени действия напряжения. Из электротехнических измерений тока и его оценки по тормозному излучению потери тока были на уровне ~100 кА. Их нельзя объяснить наблюдаемым замыканием плотной плазмой вакуумного зазора, которое происходило за максимумом тока на 320-400 нс. Можно предположить, что потери тока связаны с движением плазмы со скоростью > 107 см/с  достаточно редкой плазмы в зазоре МИВЛ, которая образовывалась в результате развития неустойчивости на катоде при протекании тока с j  1 МА/см. Неустойчивость проявлялась в формировании чередующихся областей, излучающих в разных диапазонах энергий, при этом энергия квантов в первом диапазоне 10 эВ ≤ hν ≤ 60 эВ, а второй содержит также кванты с энергией hν ≥ 150 эВ.

Литература.

- L.Olson, J.P.Quintenz, M.K.Matzen, et al,  Proc. 15th Int. Conf. on High-Power Particle Beams, Saint Petersburg, Russia, July 18-23, 2004, WE-17-01, p.225.