ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ ПЫЛИ НА МГД-УСТОЙЧИВОСТЬ ПИНЧА

Виноградов В.П., Каракин М.А., Крауз В.И., Левашова М.Г., Лисица В.С., Мокеев А.Н., Мялтон В.В., *Никулин В.Я., *Огинов А.В., Смирнов В.П., **Фортов В.Е., Хаутиев Э.Ю.

Институт Ядерного Синтеза РНЦ «Курчатовский Институт», Москва, Россия
*Физический Институт  им. П.Н. Лебедева РАН, Москва, Россия
**ИТЭС ОИВТ РАН, Москва, Россия

Приводятся результаты экспериментального исследования формирования пинча в плазмофокусном разряде в присутствии пылевой фракции. В выполненных на установке ПФ-3 (W=0.51.0 МДж и I  3 МА) экспериментах пылевая мишень формировалась на оси системы в виде свободно падающего потока мелкодисперсного (2 – 10 мкм) порошка Al2О3. В заключительной стадии ПФ-разряда при сжатии токовой оболочки к оси объектом исследования становится многофазная система, состоящая из плазмы токовой оболочки сильноточного разряда и облака пылевых частиц микронного и субмикронного размеров. Значительное внимание уделено анализу метода формирования пылевой мишени и определению ее параметров. Обнаружено, что существенным фактором, влияющим на параметры пылевой мишени, является давление рабочего газа (неон в наших экспериментах), что обусловлено эффектами вязкости и электризации пылинок. Кроме того, в случае мелкодисперсного порошка происходит «запирание» выходного сопла источника пыли. Для преодоления эффекта «запирания» в резервуаре с пылью создавалось избыточное давление.

Проведен анализ фазовых переходов в пылевой среде. Показано, что еще в предкумуляционной стадии разряда объемное фотонное  облучение частиц пыли излучением сжимающейся к оси плазменной оболочки может существенно изменить их фазовое состояние. Благодаря объемному характеру взаимодействия пылинок с плазмой и излучением, происходит эффективное испарение и ионизация пылинок, обеспечивающие наличие дополнительных источников плазмы в области пинча, «сглаживающих» развитие МГД-неустойчивостей. Показано, что в разрядах с пылевой мишенью формируются более стабильные относительно МГД неустойчивостей пинчи: на оси системы в течение длительного времени (~1мкс) сохраняется устойчивое плазменное образование, наблюдаемое как на фотографиях в видимом свете, получаемых с помощью ЭОП, так и на теневых снимках. Конечный диаметр пинча составляет  1 см, что меньше диаметра начального пылевого распределения. Степень стабильности возрастает с повышением погонной массы мишени.

В предположении полного испарения частиц пыли плотность газа в области формирования пинча может на два порядка превосходить начальную плотность заполнения камеры неоном. Столь значительное увеличение погонного числа частиц неизбежно приводит к уменьшению температуры плазмы в случае Беннетовского равновесия. Как следствие, это приводит к уменьшению регистрируемого в эксперименте излучения в диапазоне  100 эВ. Тем не менее, ПФ-разряд с пылевой фракцией может быть достаточно перспективным источником ВУФ излучения.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (Грант № 03-02-16578-а), Департамента атомной науки и техники Минатома России (Госконтракт № 6.23.19.19.04.858), а также научной программы премии М.Планка, ФРГ.

Литература

- V.E. Fortov, M.A. Karakin, E.Yu. Khautiev, et al., Dense Z-pinches, 5th Int. Conf, on Z-pinches, Albuquerque, 2002, Melville, New York, 2002, ACP, V.651, p. 37-42