Лазерные и Рентгенооптические диагностики на установке «тюльпан»

С.П. Елисеев, В.Я. Никулин, А.В. Огинов, А.А. Тихомиров

Физический институт  им. П.Н. Лебедева РАН, Москва, Россия, 
e-mail: oginov@mail1.lebedev.ru

Сильноточная электроразрядная установка типа плазменный фокус, позволяющая производить комбинированное воздействие на материалы потоков высокотемпературной плазмы, быстрых ионных и электронных пучков, жестких рентгеновских и нейтронных   излучений, может быть использована для разработки методов создания новых материалов и модификации их свойств [1]. Для оптимизации параметров излучения, а также для изучения свойств плазмы необходимо использование диагностик, позволяющих проводить комплексные исследования плазмы. В работе представлены лазерные и рентгенооптические методики диагностики плазмы, являющиеся важной составляющей измерительного комплекса.

Особенности установки (W=3÷15 кДж, I ≤ 250 кА, T1/4 ~ 2,5 мкс, высокая частота повторений) определили дополнительные требования к проектированию и реализации лазерных диагностик в составе лазерной теневой фотографии, интерферометрии. Основой методики является двухканальный однопроходный интерферометр Маха-Рождественского с переменным плечом 1–2 м, апертурой 10 см и лазер Nd:YAG с импульсом 120 мДж/3 нс на 2-й гармонике. Система регистрации изображений построена на управляемых ПЗС камерах. Синхронизация запуска установки и диагностики, прием и обработка изображений ведется в системе сбора данных  на базе персонального компьютера. Проведены измерения с помощью  рентгеновского спектрографа, собранного по схеме с выпуклым кристаллом слюды. Направление наблюдения составляло с осью системы угол 45°. Спектрограф обеспечивал регистрацию спектра в диапазоне от 3 до 18 Å с линейной дисперсией 0,15 – 0,05 Å/мм.

Проведены исследования динамики и структуры ТПО в диапазоне: UPF = 8-16 кВ, ток через камеру ~ 200 – 400 кА, давление рабочего газа (неон, аргон, дейтерий) ~ 0,5 – 5 Торр. Представлена эволюция ударной волны, идущей на переднем фронте ТПО. Найдены радиальные и аксиальные скорости движения ТПО, профили электронной плотности плазменной оболочки. В эксперименте были получены рентгеновские спектры H- и He-подобных ионов неона и интегральные снимки разряда в области МРИ ~ 0,6 – 10 кэВ. Из отношений интенсивностей сателлитных [2] и интеркомбинационных линий к резонансным  получены данные  об электронной температуре (Te~ 200 эВ), степени ионизации и плотности плазмы (ne~ 3·1018 см-3).

Работа выполнена при поддержке РФФИ (Грант № 05-08-50052), Минобрнауки (Госконтракты № 02.445.11.7242 и № 02.452.12.7004), а также ОФН РАН Проект № 1002-251/ОФН-14/054-032/06003-516.

Литература

- L.I. Ivanov, A.I. Dedyurin, I.V. Borovitskaya, O.N. Krokhin V.Ya. Nikulin, S.N. Polukhin, A.A. Tikhomirov, Proc. of the 31st EPS Conference on Plasma Physics, London, ECA Vol. 28G, P-4.151, 2004.

- V.L. Jacobs, E. Behar, B.R. Rozsnyai, J. Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer, 71(2001), p. 397-416.