Плазменная линза для ускорителя тяжелых ионов ИТЭФ

А.А. Голубев, А.А. Дроздовский, А.Э. Кочарян, *А.П. Кузнецов, Ю.Б. Новожилов, **Д.А. Собур, Б.Ю. Шарков, В.Б. Швачкин

Институт теоретической и экспериментальной физики, Москва, РФ
*Московский инженерно-физический институт (государственный университет), РФ
**Московский физико-технический институт (государственный университет), РФ

Плазменный канал в виде Z-пинча может использоваться, как эффективное фокусирующее устройство для пучков ионов [1]. Ток плазменного разряда создаёт азимутальное магнитное поле, которое сжимает пучок заряженных частиц, вводимый коаксиально в газоразрядную трубку. В плазменном канале происходит нейтрализация пространственного заряда пучка и, в отличие от квадрупольной линзы, здесь отсутствует  ограничение величины напряженности поля, связанного с насыщением полюсов магнита. Это позволяет фокусировать интенсивные ионные пучки с реальным фазовым объёмом в пятно размером до десятых долей миллиметра. Поэтому такая плазменная линза - подходящий инструмент для исследований по физике высокой плотности энергии в веществе и для осуществления транспортировки и фокусировки интенсивного ионного пучка на мишень в инерциальном термоядерном реакторе.

В работе приводится описание плазменной линзы, предназначенной для исследований на тяжелоионном ускорительно-накопительном комплексе ТВН-ИТЭФ [2]. Был разработан мощный генератор для получения однополярного разрядного тока в камере плазменной линзы. В качестве коммутирующих элементов используются тиратроны ТГИ 2500/50. Для генератора на 8 тиратронах при зарядном напряжении 25 кВ величина тока в линзе равна 250  кА с длительностью импульса 5 мкс. По электрической прочности  линза рассчитана на напряжение 30 кВ. Разрядная керамическая трубка длиной 10 см и диаметром 2 см устанавливается между электродами, изготовленными из графита. Для стабилизации поджига разряда рядом с катодом за выходом из линзы помещен кольцевой электрод, на который за 3 мкс до разряда подается отрицательный импульс напряжением до 20 кВ. Разряд производится в атмосфере аргона при давлении 1-5 Торр. Начаты исследования пространственно-временного поведения плазменного разряда. Электронная плотность плазмы определяется с использованием двухлучевого интерферометра в режиме фотоэлектрического смешения. Вместе с тем, измеряется вращение плоскости поляризации зондирующего излучения, проходящего сквозь исследуемую область плазмы. Компьютерная обработка результатов интерференционных и поляризационных измерений позволяет рассчитать распределение магнитного поля. и оценить фокусирующую способность линзы. Приведены результаты численных расчетов динамики плазмы в одномерном приближении, а также прохождения фокусируемого пучка через линзу.

Литература

- E. Boggasch, B. Heimrich, D.H.H. Hoffmann, Nucl. Instr.Meth.336 (1993) 438-41.

- B.Yu. Sharkov et al., Nucl. Instr.Meth. A464 (2001)  1-5.