О работах в обеспечение концептуального проекта термоядерного реактора на основе Z-пинчей

Ю.Г. Калинин, Ю.Л. Бакшаев, А.В. Бартов, П.И. Блинов, А.А. Борисов, А.С. Кингсеп, В.Д. Королев, С.Л. Недосеев, В.П. Смирнов, А.С. Черненко, Г.Е. Шаталов, Ю.С. Шпанский, *Е.В. Грабовский, *А.Н. Грибов, *Г.М. Олейник, *А.А. Самохин, **П.В. Сасоров, ***С.И. Ткаченко, ****Craig L. Olson

Российский научный центр «Курчатовский институт», Москва,
*ГНЦ ТРИНИТИ, г. Троицк,
**ГНЦ ИТЭФ, Москва, Россия,
***Институт высоких плотностей энергии РАН, Москва,
****Sandia National Laboratories, Albuquerque, N.M., USA

Основой для представленной серии работ явился проект лабораторий «Сандия» термоядерного реактора на быстрых Z-пинчах, работающего в частотном режиме.

На установке С-300 (3 МА, 0,15 Ом, 100 нс) была выполнена серия  экспериментов по исследованию работы отрезка магнитоизолированной вакуумной транспортирующей линии (ВТЛ) при токах с погонной плотностью до 6 МА/см и плотностями тока до 500 МА/cм2. Целями экспериментов были: 1) исследования приэлектродной плазмы и её влияния на транспортировку энергии; 2) тестирование МГД кода NPINCH, описывающего поведение приэлектродной плазмы. При нагреве электрода ВТЛ протекающим током его поверхность может взрываться, в результате чего возможно формирование плазменного слоя на поверхности. Взрыв электродов в заменяемой передающей линии (ВТЛ) может приводить к потере передающих свойств ВТЛ по причине перезакоротки вакуумного промежутка плазмой. Для оценки возможных последствий названных эффектов были предприняты работы по следующим направлениям: 1) проведение одномерных MHD расчетов взрыва электродов и последующего разлета плазменного слоя с учетом УРС для металла и плазмы, а также определение основных параметров плазменного слоя; 2) проведение экспериментальных исследований протекания импульсного тока с больший линейной плотностью по тонкой фольге, моделирующей ВТЛ. Далее, в ГНЦ ТРИНИТИ проведена серия теоретических и численных исследований, посвященных работе вакуумных транспортирующих линий и предложена оптимальная схема, материалы и геометрические параметры уничтожаемой ВТЛ. Разработана принципиальная схема импульсного мультимегаамперного (до 90 МА) драйвера на многомодульном принципе, а именно – на базе ячеек LTD. В РНЦ КИ выполнена серия инженерно-физических расчетов, целью которой была оптимизация реакторной камеры. Лаборатория «Сандия» определила главную проблему эффективного ИТР с Z-пинчевым драйвером: может ли драйвер, работающий в частотном режиме, быть напрямую подсоединенным к термоядерной мишени с помощью уничтожаемой ВТЛ. Тем самым определяются требования к конструкции камеры и системы защиты. В частности, как показало исследование нейтронных полей, предложенная схема защиты на основе толстой стенки из жидкого флайба способна эффективно защитить реакторную камеру от нейтронного импульса и должным образом понизить термомеханические напряжения в материале стенок камеры. Исследована возможность генерации крупномасштабных течений в жидком флайбе за счет мгновенного нагрева нейтронным импульсом; для исключения возможных нежелательных последствий предложена модификация реакторной камеры и схемы ее защиты. Показано, что данная задача может иметь вполне разумное техническое решение.

Работа поддержана контрактами «Лаборатории “Сандия” – РНЦ “Курчатовский институт”» № 346778 и 449961.