ИМПУЛЬСНОЕ ОБОСТРЕНИЕ МАГНИТНОЙ ЭНЕРГИИ В УСТАНОВКАХ «БАЙКАЛ» И «МОЛ»

А.П. Лотоцкий, В.П. Бахтин, Е.В. Грабовский, А.Н. Грибов, *М.П. Галанин, Н.М. Ефремов, М.К. Крылов, Ю.А. Халимуллин, Г.Н. Хомутинников

Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований, г.Троицк Моск. обл.;
*Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша, Москва

Кооперацией ряда ведущих институтов России разрабатывается проект установки «Байкал» [1], предназначенной для генерации импульса рентгеновского излучения с энергией 10 МДж. Электрическая схема установки предполагает  использование энергокомплекса с индуктивным накопителем ТИН-900, который ранее был построен в ТРИНИТИ для питания электромагнитной системы токамака [2]. Обострение импульсной энергии  в данном случае потребовало принятия ряда необычных  решений и введение оригинальных устройств, для проверки работоспособности которых создается специальный электрофизический стенд МОЛ (магнитный обостритель, лайнер). Стенд МОЛ – многокаскадный усилитель мощности, включающий два каскада накопления магнитной энергии, каскад  обратимого преобразования электромагнитной энергии с движущимся лайнером и выходной каскад  плазменных прерывателей тока. В настоящее время изготовлены и проходят экспериментальные испытания опытные образцы   основных узлов стенда МОЛ.  В процессе испытаний  выявлены основные физико-технические  проблемы, определяющие взаимную совместимость работы последовательных  каскадов усиления мощности. Их согласование определяет общий электрический КПД установки.

В докладе представлена общая концепция и расчетные параметры установки. Обсуждаются результаты выполненных исследований и экспериментальные результаты  испытаний отдельных узлов. Рассмотрены вопросы, связанные с совершенствованием  аппаратуры коммутации больших токов. Обоснована оригинальная магнитная конфигурация магнитокумулятивного  усилителя  мощности с лайнерным  узлом, приведены данные по динамике ускорения лайнеров [3] и импульсному сжатию магнитного потока. Представлено состояние разработок по плазменным прерывателям токов, проводимым в РНЦ КИ.

Литература:

- Э.А. Азизов, С.Г. Алиханов, М.П. Галанин, Е.В. Грабовский и др. Проект «БАЙКАЛ» –отработка схемы генерации электрического импульса. ВАНТ, Сер: ТЯ синтез, №3, 2001, с. 3-17.

- Э.А. Азизов,  Ю.А. Алексеев, Н.Н. Бревнов, Е.П. Велихов и др. Основные физические и инженерные проблемы  создания  токамака  с сильным  полем  и   адиабатическим   сжатием   плазмы.  Атомная знергия, 1982, т.52, в.2, с.108-112.

- В.П. Бахтин, Е.В. Грабовский, А.М. Житлухин, В. Левашов, А.П. Лотоцкий, Н. Умрихин, Д. Топорков. Динамика пластинчатого лайнера и сжатие магнитного поля в схеме с перехватом магнитного потока из ускорительного контура. Теоретические и экспериментальные исследования, выполненные в 2003 г. ТРИНИТИ, Сборник трудов, Отделение Физики токамаков-реакторов, Троицк, 2004 г., с. 168-171.