ЭЦР источник рентгеновского излучения CERA-RX

Андреев В.В., Балмашнов А.А., Калашников А.В., Умнов А.М.

РУДН, Москва, Россия, e-mail: abalmashnov@sci.pfu.edu.ru

ЭЦР плазменный источник CERA-RX позволяет формировать в радиальном направлении азимутально симметричный поток рентгеновского излучения с энергией квантов, перестраиваемой в диапазоне 19-22 кэВ, плотность которого в условиях эксперимента достигала 40 мкР/с.см2 на расстоянии 40 см от оси источника при мощности высокочастотного генератора, работающего в непрерывном режиме на частоте f = 2,47 ГГц, не превышающей 80 Вт.

Источник CERA-RX собран по схеме ранее использованной при создании источника азимутально симметричного потока плазмы CERA-R [1,2] и представляет собой коаксиальный резонатор переменного сечения, заключенный в кольцеобразные постоянные магниты. Диаметр источника 9 см, его длина – 14 см. Диапазон рабочих давлений составлял (2-10) 10-5 Торр. В работе использовались газы: Ar, N2, H2.

Было установлено:

1.	Отсутствие зависимости жесткости излучения от типа рабочего газа, его давления и СВЧ мощности вводимой в резонатор (до 80 Вт).

2.	Зависимость интенсивности излучения от типа рабочего газа, его давления и СВЧ мощности вводимой в резонатор.

3.	Зависимость энергии квантов от профиля магнитного поля. В условиях экспериментов – зависимость от расстояния между постоянными магнитами.

Предполагается, что используемая схема генерации рентгеновского излучения позволит достичь энергий квантов до сотен кэВ.

В настоящее время может быть создан компактный источник рентгеновского излучения с плавно перестраиваемой энергией квантов в диапазоне (20-40) кэВ.

Литература

- Андреев В.В., Балмашнов А.А., Калашников А.В., Умнов А.М. Труды XXXII Звенигородской конференции по физике плазмы и УТС. Звенигород, 2005, стр.221.

- Андреев В.В., Балмашнов А.А., Калашников А.В., Умнов А.М. Прикладная физика, 2005, №6.