о ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ВОЗМОЖНОСТИ нейтронного выхода ДОЛГОЖИВУЩим ПЛАЗМЕННым ОБРАЗОВАНИем

В.Н. Кунин, Л.В. Фуров

Владимирский госуниверситет, Владимир, Россия, golovn@vpti.vladimir.ru

В работе рассматривается возможность получения нейтронного потока из долгоживущего плазменного образования (ДПО) при протекании в нём термоядерной реакции. В ВлГУ ДПО получаются при электровзрыве металлической проводящей диафрагмы в форме круга импульсом тока до 16 кА и подводимой электрической энергии до 50 кДж [1]. Можно допустить, что длительное (τ ≈ 2 с) существование дейтерий-тритиевой плазмы в объёме ДПО приведёт к нейтронному выходу. Многие исследователи допускают протекание в  газовом разряде термоядерных реакций [2], в частности Z – пинчах, например [3].

Расчёт радиального градиента свободных электронов показал, что в ДПО он достаточно велик, чтобы лучи света, испытывая рефракцию на радиальном градиенте электронной концентрации, распространились по круговым траекториям с радиусом не превышающим радиус r ДПО (критическая рефракция), т.е. испытывали полное внутреннее отражение на его границе rкр. Эта рефракция подобна критической рефракции в атмосфере Земли, когда изгибание радиолуча таково, что он огибает Землю на некоторой высоте не удаляясь от неё, но и не приближаясь к ней [4]. В области r < rкр показатель преломления растёт с уменьшением радиуса и световые лучи отклоняются внутрь. В этой области образуется световое кольцо, которое вследствие актов излучения-поглощения находится в термодинамическом равновесии с веществом плазмы. ДПО рассматривается как элемент затопленной струи. Поэтому распределение температуры принимается как в струе, которое определяет градиент концентрации электронной плотности. Имеющийся градиент концентрации свободных электронов приводит к радиальному градиенту показателя преломления к центру, а, следовательно, и к рефракции оптического излучения. При этом резко уменьшается светимость поверхности и, как следствие, обеспечивается повышенное время жизни ДПО (до секунд) [5].

При критической рефракции возникает «ловушка» для фотонов. Результаты проведённых экспериментов показывают, что в ДПО имеют место многофотонные взаимодействия. Фотоны являются бозонами и их объёмная концентрация принципиально не ограничена. Поскольку выход «годного продукта» при реакциях определяется критерием Лоусона nτ, то недостаток температуры, (в имеющейся в ВлГУ сравнительно маломощной установке реализуется при атмосферном давлении температура 80 000 К), для протекания термоядерной реакции может быть принципиально компенсирован наличием многофотонных взаимодействий и высокой концентрацией. Можно предположить, что нахождение D-T смеси длительное время в плазме ДПО приведёт к нейтронному выходу. Уже в существующей установке произведение nτ близко к токамакам. Поэтому не следует скидывать со счетов возможность альтернативного токамакам способа получения УТС.

Литература.

- Кунин В.Н., Фуров Л.В.// Изв. вузов. Физика.- 1990.- №6.- С.119-121.

- Курчатов И.В. О возможности создания термоядерных реакций в газовом разряде.- Атомная энергия, 1956, т.1, вып. 3, С.65.

- Вихрев В.В., Королёв В.Д. // Тез. докладов XXXII Звенигородской конференции по физике плазмы и УТС. Звенигород, 14-18 февраля 2005 г. С.126.

- ФЭС 1965. т.4. С.443.

- Кунин В.Н., Плешивцев В.С., Фуров Л.В. // Физика плазмы.- 2006.-№1.- С.1-5.