Метод управления работой рамочной антенны в магнитоактивной плазме

Гущин М.Е., *Заборонкова Т.М., Коробков С.В., Костров А.В., Стриковский А.В.

ИПФ РАН, Нижний Новгород, Россия, e-mail: mguschin@appl.sci-nnov.ru
*НИРФИ, Нижний Новгород, Россия, e-mail: zabr@nirfi.sci-nnov.ru

Рамочные антенны (антенны магнитного типа) широко используются при проведении активных экспериментов в плазме ионосферы и магнитосферы Земли, с их помощью осуществляется регистрация естественных излучений, прием сигналов наземных и спутниковых передатчиков. Особый интерес представляют вопросы, связанные с возбуждением и приемом волн свистового диапазона (вистлеров). Известны различные способы увеличения мощности, излучаемой в свистовую моду, и обужения диаграммы направленности рамочных излучателей, например - за счет термодиффузионного переноса плазмы, нагретой в ближнем поле рамки, или ее стрикционного вытеснения. Указанные методы принципиально являются нелинейными, кроме того, скорость перестройки параметров системы «фидер – антенна – плазма» ограничивается скоростью перераспределения электронной плотности.

Для управления излучением (и приемом) волн свистового частот предлагается пропускать по рамочной антенне, наряду с высокочастотным током, постоянный ток, возмущающий внешнее магнитное поле. Главными преимуществами такого метода являются простота и оперативность управления диэлектрической проницаемостью среды. Способ управления работой антенны был опробован в экспериментах, выполненных на установке «Крот». Сила тока, пропускавшегося по рамочной антенне диаметром 6.5 см, достигала 200 А, работа антенны в режимах «излучение» и «прием» исследовалась в однородной распадающейся плазме с плотностью 41010..51011 см-3 на частотах f=20..70 МГц, величина магнитного поля составляла B0=30..40 Гс. В ходе экспериментов исследована зависимость амплитуды ВЧ полей от частоты, силы постоянного тока в антенне, ориентации антенны относительно внешнего магнитного поля. Результаты экспериментов показывают, что при локальном увеличении магнитного поля амплитуда вистлеров, возбуждаемых в плазме в режиме «излучение», существенно возрастает, максимальный коэффициент усиления достигает k~4. В режиме «прием» при увеличении магнитного поля наблюдается возрастание чувствительности приема, в данном случае получен коэффициент усиления сигнала с антенны k=2.5. При локальном уменьшении магнитного поля (при противоположном направлении протекания тока) амплитуда излучаемых вистлеров и, соответственно, чувствительность приема антенны, понижаются.

В рамках предложенной теоретической модели показано, что изменение импедансных характеристик антенны обусловлено модификацией холловского тока, наводимого в плазме в плоскости рамочной антенны. Результаты могут быть использованы при конструировании рамочных антенн спутникового базирования, а также при проведении экспериментов на лабораторных установках.