Эффективность формирования убегающих электронов в различных типах поперечных разрядов

А.В. Бакаев, А.В. Кривоносов, Г.Н. Толмачев, С.В. Филимонова

ЮНЦ РАН, г. Ростов - на - Дону, Россия, e-mail: tolm@ip.rsu.ru

Методам компьютерного моделирования (Монте - Карло) в самосогласованном режиме с использованием технологии «трубок поля» [1] проведен расчет параметров электронного ансамбля в различного типа поперечных разрядов (классический поперечный разряд, разряд с полым катодом, емкостный высокочастотный разряд, несколько типов открытых разрядов) с учетом формирования убегающих электронов (УЭ) в прикатодной области (области больших градиентов электрических полей). Из уравнения баланса энергии и импульса электронного ансамбля выделен знакопеременный член с размерностью «мощности», ответственный за УЭ. Найдено, что вблизи поверхности катода мощность источника запасается в УЭ, а после некоторой зоны (расположенной ближе к катоду, чем зона катодного падения потенциала) начинается отдача запасенной мощности в основном на формирование УЭ. Эти УЭ впрыскиваются в зону отрицательного свечения и здесь релаксируют.

Проведено сравнительные исследования эффективности формирования убегающих электронов в различного типа поперечных разрядов. Показано, что наибольшей эффективностью обладают открытые разряды [2]. Это связано с тем, что УЭ, начинающие формироваться вблизи поверхности катода, отражаются от металлических и диэлектрических поверхностей анода, изоляторов и других элементов открытого разряда и возвращаются вновь к поверхности катода. Здесь они могут производить дополнительную (как-бы «внешнюю» ионизацию). Методами компьютерного моделирования показано, что, УЭ могут зажигать на металлических и диэлектрических поверхностях вблизи катода вторичные разряды. Эти разряды, за счет формирования вторичных УЭ, могут воздействовать на процессы ионизации вблизи поверхности катода основного разряда (эффект «квази-РПК»). Расчеты показали, что эти эффекты приводят к дополнительной, весьма эффективной ионизации вблизи поверхности катода и значительно увеличивают эффективность запаса мощности в УЭ. Они могут увеличивать эффективность формирования УЭ до 90-95 %.

Определена эффективность формирования убегающих электронов в различных типах поперечных разрядов (классический поперечный разряд, разряд с полым катодом, емкостный высокочастотный разряд). Проведено сравнение эффективности формирования УЭ в режимах однородных и сильно неоднородных электрических полей.

Работа выполнена при поддержке проекта РФФИ № 05-02-17191

Литература.

- Толмачев Г.Н., Абрамов А.А. Тезисы докладов на Всероссийском симпозиуме «Математическое моделирование и компьютерные технологии», Кисловодск, 1997, т.2.ч.2. с.57-59.

- Бохан П.А., Колбычев Г.В. Генерация интенсивных пучков убегающих электронов // Письма в ЖТФ. – 1980. – Т. 51, № 9. – С. 1823-183112 с.1235-1247.