механизмы нагрева электронов в вч индукционном разряде с нейтральным контуром

А.В. Арсенин, В.Г. Лейман, *В.П. Тараканов

Московский физико-технический институт (государственный университет), Долгопрудный, Россия, e-mail: arsenin@nm.ru
*Институт теплофизики экстремальных состояний ОИВТ РАН, Москва, Россия,
e-mail: karat@tarak.msk.su

ВЧ индукционный разряд с нейтральным контуром – это новая разновидность ВЧ индукционного разряда в пространственно неоднородном магнитном поле. Существенную роль в генерации плазмы и формировании структуры разряда такого типа играет нейтральный (бессиловой) контур, представляющий собой непрерывную последовательность точек с нулевым магнитным полем. Характерной особенностью разряда является локализация максимума плотности плазмы в виде кольца, диаметр которого можно легко изменять. При наличии динамического контроля параметров плазмы можно добиться проведения плазменной обработки с заданной точностью, изменяя диаметр плазменного кольца [1, 2].

При давлениях ~ 10–3 Торр в обычном индукционном разряде наряду с нагревом электронов, обусловленным их столкновениями с ионами и атомами газа, проявляется бесстолкновительный нагрев, обусловленный черенковским поглощением ВЧ поля в плазме [3]. При таких же давлениях ВЧ индукционный разряд с нейтральным контуром характеризуется более высокой плотностью плазмы, что объясняется наличием еще одного бесстолкновительного механизма нагрева электронов – стохастического нагрева электронов в области нейтрального контура [4]. Результаты нашего исследования показали, что помимо стохастического нагрева, существенную роль в нагреве электронов плазмы может играть локальный электронно-циклотронный резонанс.

Бесстолкновительный нагрев электронов в ВЧ индукционном разряде с нейтральным контуром исследовался в рамках двумерного самосогласованного моделирования. Результаты численного моделирования показывают, что при определенных условиях (при давлении  Торр и при плотности плазмы, позволяющей пренебречь кулоновскими столкновениями) разряд переходит в режим, характеризующийся наличием двух максимумов по температуре. Первый максимум соответствует области нейтрального контура, в которой реализуется стохастический механизм нагрева электронов [4]. Второй максимум свидетельствует о существовании кроме области нейтрального контура еще одной области бесстолкновительного нагрева электронов. Это – область, в которой находятся точки, удовлетворяющие условию электронно-циклотронного резонанса на частоте внешнего ВЧ поля, т.е. область локального электронно-циклотронного резонанса. Полученный результат подтверждается экспериментальными данными, представленными в работе [5].

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант РФФИ № 05-01-00790).

Литература

- Tsuboi H., Itoh M., Tanabe M. et. al. // Japan. J. Appl. Phys. — 1995, v. 34, p. 2476

- Арсенин А.В., Лейман В.Г., Тараканов В.П. // Краткие сообщения по физике ФИАН — 2003, № 4, с. 19

- Вавилин К.В., Рухадзе А.А. и др. // Физика плазмы — 2004, т. 30, № 8, с. 739

- Yoshida Z., Asakura H. et. al. // Phys. Rev. Lett. — 1998, v. 81, p. 2458

- Chen W., Sugita K. et. al. // J. Vac. Sci. Technol. A — 2001, v. 19, p. 2936