ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЦР НАГРЕВА ЭЛЕКТРОНОВ В МУЛЬТИ–ПОЛЯРНЫХ МАГНИТНЫХ СИСТЕМАХ И ОПТИМИЗАЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ПЛАЗМЕННЫХ  СВЧ РЕАКТОРОВ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ С ПОСТОЯННЫМИ МАГНИТАМИ

А.Б. Петрин

Институт теплофизики экстремальных состояний РАН, Москва, Россия
e-mail: a_petrin@mail.ru

Рассматривается проблема поддержания плазмы в электрон-циклотрон-резонансных СВЧ плазменных реакторах низкого давления, в которых основным источником ионизации являются быстрые электроны, запертые в магнитных ловушках мульти-полярных магнитных систем. Анализируется электрон–циклотронный нагрев электронов электрическим полем СВЧ-волны. На основе численного моделирования движения электронов в магнитных системах различных конфигураций и статистической обработки вычислений с учетом приближений, основанных на известных экспериментальных результатах, моделируется высокоэнергетичная часть функции распределения электронов по энергиям. Показано, что главным фактором, определяющим потери электронов в магнитных ловушках в бесстолкновительном пределе, является уход быстрых электронов из магнитных ловушек, в том числе, на границы конструкции. Произведен сравнительный анализ различных мультиполярных магнитных систем, сформулированы принципы конструирования оптимальных электрон-циклотрон-резонансных СВЧ-реакторов.