Работы по инжекции макрочастиц в плазму на установке ГОЛ-3

В.В. Поступаев, В.Т. Астрелин, А.В. Бурдаков, Э.Р. Зубаиров, И.А. Иванов, В.Г. Капралов*, К.Н. Куклин, К.И. Меклер, С.В. Полосаткин, А.Ф. Ровенских, С.В. Сергеев*, Ю.С. Суляев

Институт ядерной физики им. Г.И.Будкера СО РАН, Новосибирск,
e-mail: V.V.Postupaev@inp.nsk.su
*Санкт-Петербургский Государственный Технический Университет, Санкт-Петербург

На установке ГОЛ-3 методика инжекции макрочастиц в плазму применяется для решения разных физических задач. Ранее уже обсуждалось использование примесных крупинок малой массы (CH2, LiD) для целей диагностики плазмы и для формирования плотных плазменных сгустков внутри основного плазменного столба (см. [1]). В докладе будут обсуждаться два других направления работ, связанных с инжекцией макрочастиц.

Первая тематика связана с давно проводящимися на установке экспериментами по воздействию мощных импульсных потоков электронно-горячей плазмы на твердое тело (см., напр., [2]). Решалась новая задача - изучение распространения облака мишенной плазмы вдоль магнитного поля установки на расстояние в несколько метров. Для этого в плазму инжектировалась углеродная макрочастица диаметром около 2 мм, т.е. достаточно крупная для того, чтобы в импульсе испарялась только поверхность до некоторой глубины. Удельное энерговыделение составляло ~50 МДж/м2. Фиксировались параметры облака углеродной плазмы по мере его распространения вдоль установки. Сходное поведение поверхностной плазмы может быть в токамаках реакторного класса при быстром сбросе энергии в ELM.

Другой физической задачей для инжекции макрочастиц является увеличение приосевой плотности плазмы в установке ГОЛ-3. Сейчас предельно достижимая плотность ограничивается уменьшением проводимости предварительной (стартовой) плазмы и соответственным ухудшением условий для токовой компенсации нагревного релятивистского электронного пучка, что приводит к срыву. Проверено, что при пеллет-инжекции параметры основного разряда к моменту инжекции электронного пучка не ухудшаются. В докладе будет рассмотрено состояние работ по инжектору криогенных дейтериевых макрочастиц, изготовление которого ведется совместно СПбГТУ и ИЯФ СО РАН.

Работа частично поддержана РФФИ в рамках проекта 05-02-17160а.

Литература

- Р.Ю. Акентьев, и др. // Физика плазмы, 30, 11 (2004).

- V.T. Astrelin, et al. // Nuclear Fusion, 37, 1541 (1997).