ИССЛЕДОВАНИЕ ПЛАЗМЫ СО СТОРОНЫ СИЛЬНОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ В ТОКАМАКЕ Т-10 С ПОМОЩЬЮ РЕФЛЕКТОМЕТРИИ

В.А. Вершков, А.А. Обысов, А.О. Уразбаев, Д.А. Шелухин

ИЯС РНЦ “Курчатовский Институт”, Москва, РФ, e-mail: shelukhin@nfi.kiae.ru

В настоящее время корреляционная рефлектометрия широко применяется для анализа мелкомасштабных флуктуаций плотности плазмы в замкнутых магнитных системах. В данной работе анализируется данные, полученные с помощью диагностики при зондировании плазмы со Стороны Сильного Магнитного Поля (ССМП) на нижней отсечке необыкновенной волны. Подобная схема измерений предложена авторами для изучения турбулентности в центральных областях плазмы для установки ИТЭР [1].

Система антенн для зондирования плазмы со ССМП состоит из трех полоидально разнесенных рупоров, расположенных в экваториальной плоскости токамака. Чувствительность рефлектометра к коротковолновым полоидальным возмущением анализировалась как численно с помощью полноволного двумерного электромагнитного кода Tamic Rτ Analyzer, так и аналитически с помощью модели фазового экрана. Для восстановления относительной амплитуды флуктуаций плотности использовался алгоритм, предложенный в работе [2].

Измерения радиального профиля относительной амплитуды флуктуаций плотности были проведены с помощью перестройки частоты рефлектометра в серии воспроизводящихся разрядов с Ip = 300 кА, BT = 2.45 Т, <ne> = 3×1019 м-3. Мощность центрального нагрева на второй гармонике электронного циклотронного резонанса (ЭЦРН) составляла порядка 1.5 МВт. Обработка полученных данных показала, что амплитуда флуктуаций в центральных частях шнура на ССМП составляет 0.3 % в омическом режиме и увеличивается во время ЭЦРН до величины 0.5 %. Было проведено сравнение амплитуд флуктуаций на ССМП и с результатами, полученными с помощью антенн, расположенных в вертикальном патрубке. Показано, что в градиентной области амплитуда флуктуаций на ССМП примерно в 3 раза меньше, как в омическом режиме, так и в режиме с ЭЦРН. Амплитуда флуктуаций плотности со ССМП практически постоянна по радиусу вплоть до ρ ~ 0.6 и сильно нарастает к периферии плазменного шнура.

Корреляционный анализ показал, что в спектре флуктуаций со ССМП присутствуют те же компоненты, что и на стороне слабого магнитного поля [3]. Единственным исключением являются квазимонохроматические колебания на частоте 20 кГц, интерпретируемые как геодезические акустические моды (ГАМ). Это может быть как дополнительным подтверждением того, что эти колебания соответствуют ГАМ, так и недостаточностью базы данных.

Литература

- Вершков В. А., Солдатов С. В., Шелухин Д. А., Уразбаев А. О., ПТЭ, 2004, 2, 54-62

- Shelukhin D.A., Vershkov V.A., Soldatov S.V., Urazbaev A.O., Proc. Of 7th International Reflectometry Workshop, Garching, Germany, 2005, (IPP-Report 2/9), 39-44

- Vershkov V.A., Shelukhin D.A., Soldatov S.V., Urazbaev A.O., et al, Nuclear Fusion, (2004), 45, S203-S226