ЭФФЕКТ  ФОРМИРОВАНИЯ  УЗКОГО  РАДИАЛЬНОГО  РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОТНОСТИ  БЫСТРЫХ  ИОНОВ  В  УСТАНОВКЕ  ГДЛ

А.В. Аникеев, П.А. Багрянский, А.А. Иванов, Колесников Е.Ю., А.А. Лизунов, В.В. Максимов, С.В. Мурахтин, *В.В. Приходько, Ю.А. Цидулко

Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН, 630090, Новосибирск, Россия
*Новосибирский Государственный Университет, 630090, Новосибирск, Россия

В экспериментах по удержанию двухкомпонентной плазмы с высоким β на установке Газодинамическая ловушка (ГДЛ) измерен радиальный профиль плотности быстрых ионов со средней энергией 10 кэВ, которые создаются при помощи инжекции атомарных пучков в тёплую плазму [1, 2]. Характерная ширина профиля оказывается значительно меньшей расчётной величины, определяемой процессами захвата инжектированных нейтралов, а так же кулоновской кинетикой взаимодействия быстрых ионов с плазмой. В специальном эксперименте с подвижным лимитером показано, что процесс формирования узкого распределения не связан с потерями быстрых ионов. Обсуждаются возможные физические механизмы формирования узкого радиального профиля плотности быстрых ионов [3].

Литература

- A.A.Ivanov, A.V.Anikeev, P.A.Bagryansky, P.P.Deichuli, S.A.Korepanov, A.A.Lizunov, V.V.Maximov, S.V.Murakhtin, and V.Ya.Savkin, D.J.Den Hartog, G.Fiksel, K.Noack, Experimental evidence of high-beta plasma confinment in an axially simmetric gas dynamic trap, Phys. Rev. Lett. 90, 105002 (2003).

- В.В.Приходько, А.В.Аникеев, П.А.Багрянский. А.А.Лизунов, В.В.Максимов, С.В.Мурахтин, Ю.А.Цидулко, Эффект формирования узкого радиального распределения плотности быстрых ионов в установке ГДЛ, Физика Плазмы, т. 31, № 11 (2005)

- Yu.A.Tsidulko, Two-dimensional dynamic of two-component plasma with finit beta, Phys. Plasmas 11, (2004)