влияние надтепловых электронов при ЭЦР нагреве и генерации тока на перенос собственного ЭЛЕКТРОННОГО ЦИКЛОТРОННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ плазмы в токамаке-реакторе

А.Б. Кукушкин, Л.К. Кузнецова, К.В. Черепанов, *E. Westerhof

ИЯС РНЦ «Курчатовский Институт», Москва, Россия, e-mail: kuka@nfi.kiae.ru
*FOM-Institute for Plasma Physics, Rijnhuizen, Association, EURATOM-FOM, Trilateral Euregio Cluster, The Netherlands, e-mail: www.rijnh.nl, E.Westerhof@rijnh.nl

Представлены результаты численного моделирования вклада надтепловых электронов, возникающих при ЭЦР нагреве и генерации тока, в транспорт собственного электронного циклотронного излучения (ЭЦИ) плазмы в токамака-реактора типа ИТЭР, полученные с помощью последовательного использования численных кодов TORBEAM, RELAX и CYNEQ. Актуальность задачи обусловлена (а) общим повышением роли собственного ЭЦИ плазмы в (локальном и даже полном) энергобалансе токамака ИТЭР [1,2] вследствие резкой зависимости профиля результирующих потерь на ЭЦИ, PEC(r), от температуры электронов и магнитного поля, и (б) обнаруженной в [1] чувствительностью PEC(r) (прежде всего, в центре шнура) к наличию надтепловых электронов.

Расчеты кодом CYNEQ [1], основанном на подходе [3], проведены для заданной функции распределения электронов (ФРЭ) по скоростям и магнитным поверхностям, рассчитанной в [4] с помощью объединенных численных кодов TORBEAM+RELAX. Полученные результаты показывают, как искажения ФРЭ вследствие поглощения плазмой внешнего интенсивного ЭЦИ, инжектируемого на низких гармониках циклотронной частоты (n=1,2) для нагрева и генерации тока, влияют на перенос собственного ЭЦИ плазмы во всем остальном диапазоне частот излучения (2<n<15), ответственном за формирование PEC(r)) в горячей (<Te>  10 КэВ) плазме в сильном тороидальном магнитном поле (BT  5 T). Для условий, близких к сценарию 2 токамака ИТЭР (т.н. режим Inductive,Te(0) ~ 25 КэВ), найдена следующая зависимость профиля PEC(r) от геометрии инжекции для 20 МВт пучка в случае его фокусировки в центре шнура и полного поглощения энергии пучка в плазме.

(1) Для перпендикулярного ввода (только ЭЦР нагрев) изменение профиля PEC(r) мало (порядка нескольких процентов в центре шнура). Масштаб эффекта такой же, как и в случае [1(A)], когда возмущения ФРЭ вызваны переносом собственного ЭЦИ (мощность которого внутри камеры с коэффициентом отражения ЭЦИ от стенок Rw=0.6 равна ~15 МВт).

(2) Для наклонного ввода (тороидальный угол инжекции ~ 20°) возрастание PEC(r) в центре шнура доходит до ~20%, поскольку в этом случае энергия волны поглощается электронами с большей энергией (и, соответственно, меньшей скоростью релаксации ФРЭ к максвелловской вследствие парных кулоновских столкновений).

Литература

- Cherepanov K.V., Kukushkin A.B., (A) 20th IAEA Fusion Energy Conference. Vilamoura, 2004, TH/P6-56; (B) 31st EPS Conf. Plasma Phys. Contr. Fusion. London, 2004, ECA vol. 28(B), P-1.175.

- Albajar F., Bornatici M., Cortes G., et. al., Nucl. Fusion, 2005, 45, 642; Proc. 20th IAEA Fusion Energy Conference, Vilamoura, Portugal, 2004, TH/P4-18.

- Kukushkin A.B., 14th IAEA Conf. Plasma Phys. & Contr. Fusion. Wuerzburg, 1992, v.2, 35; JETP Lett., 1992, 56, 487; 24th EPS Conf. Contr. Fusion & Plasma Phys., Berchtesgaden, 1997, v. 21A, Part II, 849.

- Л.К. Кузнецова, E. Westerhof, А.Б. Кукушкин, К.В. Черепанов. Образование надтепловых электронов при ЭЦР нагреве и генерации тока в токамаке (настоящая конференция).