Энергобаланс электронов вблизи предельной плотности плазмы на установке Т-10 в режиме  с омическим нагревом

Е.П. Горбунов, С.В. Крылов, В.Г. Мережкин

ИЯС, РНЦ Курчатовский Институт, Москва, РФ, e-mail: vmerej@fusion.ru

Заметное, до 20-30 %, расхождение между измеренными значениями времени удержания энергии в типичном омическом режиме Т-10 (Bo = 2.4-2.55 Тл, Ip = 306-325 кА) и  рассчитанными значениями по транспортной модели Т-11 обнаружилось только после повышения средней плотности электронов в этом режиме до`ne = 6.9´1013 см-3 вместе с повышением радиационных потерь до ~ 1/2 омической мощности [1]. В работе приводятся экспериментальные значения E измеренные на установке Т-10 в диапазоне`ne = (4 – 7) 1013 см-3 при двух заметно отличающихся значениях Zeff ~ 2.2 и 1.4. Приводятся также рассчитанные параметры плазмы вблизи критической плотности`ne ~ 7.7´1013 см-3, обнаруживаемой в расчете при Zeff = 1.5 для примеси кислорода. Интегральные потери энергии рассчитывались во время зависимом транспортном коде АТ по коэффициентам диффузии частиц и электронной температуропроводности Т-11 (D/e » 0.5, e µ 1/ne) с учетом неоклассической теплопроводности ионов и радиационных потерь на легких примесях.

Обнаружено систематическое расхождение ~ 50 % между измеренными и рассчитанными значениями полной мощности радиационных потерь Prad в режиме с низкими Zeff  в диапазоне`ne = (1 – 6) 1013 см-3. (Рис. 1).

Показано, что рассчитанное значение E = 85 мс при Zeff =1.5,`ne = 6 1013 см-3 для режима разряда с током 306 кА на установке Т-10 превышает измеренное значение 76 мс только на  ~ 12 %.

Рис. 1

Литература

- Мережкин В.Г. XXIX Звенигородская конференция по физике плазмы и УТС.  Звенигород, 25 февраля - 1 марта, 2002.