ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТи ПОГЛОЩЕНИЯ МОЩНОСТИ НЕЙТРАЛЬНОГО ПУЧКА от ПАРАМЕТРОВ ПЛАЗМенного разряда В СФЕРИЧЕСКОМ ТОКАМАКЕ ГЛОБУС-М

Б.Т. Аюшин, А.Г. Барсуков*, В.К. Гусев, Е.Г. Жилин**, В.Г. Капралов***, Г.С. Курскиев, Р.Г. Левин, В.М. Леонов*, В.Б. Минаев, Е.Е. Мухин, А.Н. Новохацкий, М.И. Патров, Ю.В. Петров, К.А. Подушникова, В.В. Рождественский, Н.В. Сахаров, С.Ю. Толстяков, Г.Н. Тилинин*, Ф.В. Чернышев, И.Н. Чугунов, А.Е. Шевелев

Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
*Институт ядерного синтеза РНЦ "Курчатовский институт", Москва, Россия
**ООО Иоффе Фьюжн Текноложи, Санкт-Петербург, Россия
***Государственный Политехнический Университет, г. Санкт-Петербург, Россия

Представлены результаты экспериментов по инжекции в плазму пучков атомов водорода и дейтерия с энергией 20-30 кэВ, выполненные в ФТИ им. А.Ф.Иоффе РАН на сферическом токамаке Глобус-М [1-3]. Исследования проводились в диапазоне плотностей 0.1 – 1.2 × 1020 м-3 при токе плазмы 160 – 250 кА и в магнитном поле до 0.4 Т. На инжекторе использовались два типа ионных источников с отличающимся вдвое выходным током для одинаковой энергии частиц. Уровень выходной мощности, в зависимости от энергии и сорта инжектируемых частиц и типа источника, варьировался в диапазоне 0.3 – 1.2 МВт.

В экспериментах во время дополнительного нагрева было зафиксировано заметное увеличение запасенной плазмой энергии. В режимах с низкой плотностью плазмы продемонстрирован эффективный нагрев ионов. В этом случае температура электронов во время инжекции менялась незначительно. С увеличением концентрации плазмы и энергии инжектируемых частиц возрастала доля мощности пучка, поглощаемая электронами. В этих режимах запасенная электронами энергия увеличивалась на 20% по отношению к величине, соответствующей омическому режиму. Другим важным результатом экспериментов явилось достижение предельно высоких значений плотности при нагреве плазменной мишени с исходной высокой плотностью (> 6 × ×1019 м-3) нейтральным пучком с энергией около 30 кэВ. Среднехордовое значение плотности более 1.5 × 1020 м-3 было зафиксировано в разрядах с управляемым внешним напуском газа. В этих разрядах значение плотности на 20% превышает предел Гринвальда, причем не наблюдается ни повышения МГД активности плазмы, ни катастрофического роста потерь на излучение. Обсуждаются детали сценария получения таких режимов на токамаке Глобус-М.

Работа выполняется в рамках государственных контрактов с Минобрнаукой РФ и Росатомом и при поддержке РФФИ (гранты 03-02-17659, 05-02-17773, 05-08-18044).

Литература

- Гусев В.К., Голант В.Е., Гусаков Е.З. и др., ЖТФ, т.69 (1999) No. 9, стр. 58-62

- Askinazi L.G., Barsukov A.G., Golant V.E.,et al., Plasma Devices and Operations, Vol.11, (2003) pp.211-218

- Барсуков А.Г., Гусев В.К., Есипов Л.А. и др., препринт ИАЭ-6353/7 (2005)