исследование механизма быстрого нагрева ионов в многопробочной ловушке ГОЛ-3 по эмиссии нейтронов

Ю.С. Суляев, А.В. Аржанников, В.Т. Астрелин, А.В. Бурдаков, И.А. Иванов, К.И. Меклер, В.В. Поступаев, А.Ф. Ровенских, С.В. Полосаткин, С.Л. Синицкий.

Институт Ядерной Физики им. Г.И. Будкера СО РАН, 630090 Новосибирск, Россия
e-mail: Yu.S.Sulyaev@inp.nsk.su

На установке ГОЛ-3 проводятся эксперименты по изучению нагрева и удержания плазмы в многопробочной ловушке. Нагрев осуществляется с помощью релятивистского электронного пучка, дейтериевая плазма с плотностью ~1015 см-3 и ионной температурой 1-2 кэВ удерживается более 1 мс [1]. Независимыми диагностиками ионной компоненты плазмы зафиксирована ионная температура 1,5-2 кэВ после окончания инжекции пучка. Столь быстрый нагрев ионов не объясняется механизмом передачи энергии от электронов к ионам через парные столкновения, поэтому был предложен новый, коллективный механизм передачи энергии от греющего электронного пучка к ионам, существенно зависящий от наличия в установке периодически-неоднородного (гофрированного) магнитного поля [2]. Этот механизм предсказывает, что потоки плазмы из областей максимального нагрева будут распространяться навстречу друг другу, ускоряемые амбиполярным электрическим полем, со скоростью, соответствующей энергии дейтонов 1 – 2 кэВ.

Идея эксперимента состоит в том, чтобы регистрировать нейтронное излучение, возникающее при взаимодействии встречных потоков плазмы, с высоким пространственным и временным разрешением.

Для исследования динамики нейтронного излучения была разработана отдельная помехозащищенная нейтронная диагностика – локальные детекторы. Каждый локальный детектор представляет собой небольшой пластиковый сцинтиллятор, соединенный индивидуальным световодом с фотоумножителем, расположенным в удаленной пультовой. В непосредственной близости от плазмы поток жесткого излучения достаточно велик, и детекторы работают в токовом режиме. Благодаря своим малым размерам локальные детекторы могут быть размещены в любом месте установки [3].

В результате проведенных экспериментов наблюдались интенсивные вспышки нейтронного излучения при столкновении встречных потоков плазмы, предсказанные моделью быстрого нагрева ионов. Измерен профиль интенсивности нейтронной эмиссии вдоль соленоида, неоднородность нагрева плазмы согласуется с диамагнитными измерениями. Обнаружена периодическая модуляция нейтронной эмиссии, возникающая при течении горячей плазмы вдоль соленоида.

Проведена абсолютная калибровка локальных детекторов с помощью портативного источника D-D нейтронов в условиях реальной геометрии установки. В результате повысилась точность измерения ионной температуры, определяемой в каждом выстреле.

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ-04-01-00244 и РФФИ-03-02-16271.

Литература.

- Koidan V.S. et al. Progress in multimirror trap GOL-3. // Transactions of fusion science and technology, Vol.47, No.1T, 2005, p.35-42.

- Астрелин В.Т. и др. О закономерностях взаимодействия РЭП с плазмой на установке ГОЛ-3. // Тезисы докладов XXXII Звенигородской конференции по физике плазмы и УТС, Звенигород, 2005, стр.56.

- Аржанников А.В., и др. Экспериментальное исследование динамики нейтронной эмиссии в многопробочной ловушке ГОЛ-3. //Тезисы докладов XI конференции «Диагностика высокотемпературной плазмы», Троицк-Звенигород, 2005, стр.99.