УДЕРЖАНИЕ ПЛАЗМЫ В ДВУХ ДИПОЛЬНОЙ ЛОВУШКЕ МАГНЕТОР В ШИРОКОМ ДИАПАЗОНЕ ЗНАЧЕНИЙ 

М.М. Цвентух

Московский инженерно-физический институт (государственный университет), кафедра физики плазмы, e-mail: elley@list.ru

Магнетор [1] представляет собой две коаксиальные катушки в одной плоскости несущие ток противоположного направления. В основной конфигурации на оси находятся два нуля поля, и внутренняя катушка окружена эллипсоидальной сепаратрисой, в рамках которой удерживается плазма. Объём внутри сепаратрисы ~ 30 л. Принципиально стационарная магнитная система Магнетора позволяет исследовать удержание плазмы со свободной границей и МГД устойчивым отрывом плазмы от стенок.

Основным параметром эффективности магнитной конфигурации наряду с абсолютным значением давления плазмы является интегральное отношение давления плазмы к давлению магнитного поля. Конфигурация такова, что при увеличении  происходит расширение сепаратрисы наружу. Это расширение легко можно ограничить увеличением тока во внешней катушке или уменьшением тока – во внутренней.

В работе [2] показано, что наличие в ловушке непараксиальных ячеек, с большой кривизной силовых линий, содержащих преимущественно запертые частицы, оказывает сильное стабилизирующее воздействие на плазму в ловушке в целом. Откуда следует большее возможное значение . Так, в Магнеторе можно получить критическое значение  kin равное  kin ~  2/4 = 2.47, достижимое по устойчивости баллонных мод.

Для устойчивости конфигурации со спадающим полем требуется соблюдение конвективно-устойчивого профиля давления Кадомцева. Отрыв плазмы от стенок возможен благодаря нулям поля на сепаратрисе, где устойчивое давление плазмы может быть нулевым. Особенность профиля давления P() вблизи дивертора, как следует из работы [3] и проводимых в настоящей работе численных расчётов, в том, что плотность тока j~∂P/∂ψ бесконечно возрастает на сепаратрисе. По-видимому, в реальности бесконечное увеличение тока не будет иметь место при учёте переноса плазмы через сепаратрису [4].

Для определения параметров устойчивого магнитостатического равновесия в Магнеторе разработан двумерный численный код ESTEHIB (plasma Equilibrium code with STable prEssure and HIgh Betta). Решение уравнения Грэда-Шафранова включает итерации “по давлению”, определяемому из профиля Кадомцева. Распределение давления на следующей итерации находится из распределения магнитного поля на предыдущей итерации, аналогично механизму в [4]. Для учёта конечного значения  по достижении устойчивого равновесия – в итоге итераций по давлению проводится итерация “по току”. При итерациях по току компоненты магнитного поля, стоящие в качестве граничных условий 2-го рода на периферии сетки, пересчитываются по закону Био-Савара для совокупности токовых витков, расположенных в узлах сетки. Распределение плотности диамагнитного тока в плазме для вычислений по закону Био-Савара берётся согласно полученному равновесию, плотность тока в катушках – задана и неизменна. Далее повторяется цикл итераций по давлению. Таким образом, итерации “по давлению” вложены в итерации “по току”.

Литература.

- Бердникова М.М., Вайтонене А.М., Вайтонис В.В. и др. // ВАНТ. Сер. Термоядерный синтез. Вып. 1. 2003. С. 22-27.

- Арсенин В.В., Звонков А.В., Сковорода А.А. // Физика Плазмы 2005. Т.31. №1 С.6.

- Арсенин В.В., Куянов А.Ю. // Физика плазмы 2001, Том 27, №8, С.675-679.

- Попович П.А., Шафранов В.Д. // Физика Плазмы. 2000. Т 26. №6, С. 519.