Инжекция интенсивной плазменной струи в сферический токамак Глобус-М

А.В. Воронин, К.Б. Абрамова, В.К. Гусев, Ю.В. Петров, Н.В. Сахаров, Г.С. Курскиев, И.П. Щербаков, С.Ю. Толстяков

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, С. Петербург, Россия,
e-mail: voronin.mhd@mail.ioffe.ru

Обсуждаются результаты теоретических и экспериментальных исследований источника плазменной струи и инжекции струй газа и плазмы в сферический токамак Глобус-М. Представлено обоснование по оптимизации параметров ускорителя с максимальной скоростью потока, ограниченным током разряда и приемлемой длиной коаксиальных электродов. Приведено сравнение расчетов с экспериментами, проведенными на специальном стенде. Достигнуты параметры плазменной струи: плотность до 1022 м-3, количеством ускоренных частиц (1--5) x 1019 и скоростью потока до 110 км/с

В экспериментах на сферическом токамаке Глобус-М струя инжектировалась в токамак в экваториальной плоскости вдоль большого радиуса со стороны слабого магнитного поля. Амплитуда тока по плазме достигала 200--250 кА, магнитное поле составляло 0.3--0.4 Т. В результате инжекции струи наблюдался более быстрый рост концентрации плазмы, зафиксированный микроволновым интерферометром, по сравнению со скоростью подъемом концентрации с помощью газового клапана.

Измерения, проведенные с помощью Томсоновского рассеяния, подтвердили глубокое проникновение струи и быстрое увеличение (0.5 мс) плотности во всех пространственных точках вдоль большого радиуса токамака. Количество частиц в токамаке увеличивалось на 50% (с 0.65 x 1019 до 1 x 1019) без заметных возмущений параметров разряда и без нарушения МГД устойчивости.