Развитие экспериментов по ИЦР нагреву на сферическом токамаке Глобус-М

В.В. Дьяченко, Б.Б. Аюшин, В.К. Гусев, Ю.В. Петров, Н.В. Сахаров, Ф.В. Чернышев, О.Н. Щербинин, В.М. Леонов*

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН
*Институт ядерного синтеза РНЦ «Курчатовский институт»

В работе приводятся результаты последних экспериментов по ВЧ нагреву плазмы на сферическом токамаке Глобус-М (R0 = 36 см и a0 = 24 см) в диапазоне ионных циклотронных частот (7-9 МГц) при высокой (до 70%) добавке водорода в дейтериевую плазму при тороидальном магнитном поле около 0.4 Т. Плотность плазмы на оси разряда при токе порядка 200 кА достигала значений (3 – 5)·1019 м-3. ВЧ мощность (до 200 кВт) вводилась с помощью однопетлевой антенны. В предыдущих экспериментах был зарегистрирован эффективный ионный нагрев обеих ионных компонент. Характерные времена роста и спада ионной температуры соответствовали энергетическому времени жизни плазмы в установке. Однако эффективный энергообмен между ионными компонентами не всегда имел место. Проведены дополнительные исследования и излагаются результаты по выяснению роли поглощения ВЧ мощности на второй гармонике водородной добавки, локализованной  перед антенной. Обнаружено поглощение БМЗ волны и нагрев ионов при высоких концентрациях водорода. Проведенное численное моделирование поглощения БМЗ волн в условиях, приближенных к эксперименту, позволяет прояснить физические механизмы наблюдаемых явлений. Экспериментальные результаты находятся в хорошем согласии с расчетами, выполненными по коду Астра при разумных допущениях о величине транспортных коэффициентов.

Литература

- 1. В.К.Гусев, В.Е.Голант, Е.З.Гусаков и др., ЖТФ, 1999, 69 (9), стр. 58.

- 2. В.К.Гусев, В.В.Дьяченко, Ф.В.Чернышев и др., Письма в ЖТФ, 2004, 30 (16), стр.58