ЭНДОСКОП ДЛЯ ВИДИМОЙ СПЕКТРОСКОПИИ плазмы В  ТОКАМАКЕ Т-10

А.А. Медведев, Е.В. Александров, Д.К. Вуколов, К.Ю. Вуколов, А.В. Горшков

ИЯС РНЦ КИ, Москва, РФ, e-mail: medvedev@nfi.kiae.ru

Работа посвящена описанию конструкции широкоугольной оптической системы, недавно установленной на Т-10, а также демонстрации первых результатов, полученных с ее помощью.

Основной целью описываемой системы является обеспечение возможности тангенциального наблюдения лимитерного сечения установки в видимой и ближней инфракрасной областях спектра. До последнего времени такой ракурс был невозможен из-за отсутствия в установке тангенциальных патрубков. Между тем, спектроскопические исследования лимитерной зоны плазмы в Т-10 крайне важны, поскольку именно здесь процессы рециклинга наиболее интенсивны [1].

В основу системы положена эндоскопическая оптическая схема. Основные причины, по которым выбрана именно эта концепция, следующие:

- эндоскоп может иметь достаточную входную угловую апертуру, чтобы покрыть заданные зоны измерения;

- поскольку световой пучок от входных оптических элементов до объектива, формирующего изображение, почти параллелен, он может быть пропущен через диагностический канал небольшого диаметра и значительной длины без использования промежуточной собирающей оптики;  вследствие малой угловой расходимости в этом пучке без дополнительного коллиматора могут устанавливаться узкополосные  интерференционные фильтры;

- малое отношение площади входного зрачка к площади входного оптического элемента, позволяет минимизировать деградацию оптических свойств последнего, обусловленную взаимодействием с плазмой; поэтому использование защитной шторки не обязательно;

- изображение объекта формируется в атмосферной части оптической системы, что облегчает оперативную юстировку и фокусировку системы.

Было принято решение установить эндоскоп в малом диагностическом патрубке установки, расположенном в экваториальной плоскости и смещенном на 45 по часовой стрелке от сечения лимитеров. При такой геометрии наблюдения конус видимости полностью захватывает как кольцевую диафрагму установки, так и подвижный лимитер.

К настоящему моменту оптическая система смонтирована и налажена на установке. На базе серийной телевизионной камеры подготовлена временная система регистрации изображения и проведены измерения пространственного распределения яркости излучения в различных областях спектра, в том числе на линиях H, H, CVI (529 нм), в «окне» тормозного континуума (523,0-524,2 нм), в интервале 7005 нм, где присутствует большое количество линий молекулярного водорода, а также в ближнем ИК диапазоне.

Данная работа проводится при поддержке Управления атомной науки и техники Федерального агентства по атомной энергии, а также гранта по государственной поддержке ведущих научных школ РФФИ (НШ-1608.2003.2).

Литература

- Medvedev, A.A., Pigarov, A.Yu., Study of the Plasma Neutral Component in T-10, Report IAE-6187/7, Russian Research Center “Kurchatov Institute”,  Moscow , 2000.