Параметры медленного сгустка в ловушке Галатее – Тримикс после модернизации инжекционного комплекса

Бишаев А.М., Бугрова А.И., **Васильев В.И., Козинцева М.В., Липатов А.С., *Морозов А.И., Пушкин А.А., **Струнников В.М., Тарелкин И.А.

Московский институт радиотехники, электроники и автоматики, Москва, Россия,
e-mail: bugrova@mirea.ru
*РНЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия,e-mail: bugrova@mirea.ru
**ГУП ГНЦ ТРИНИТИ, Троицк, Россия, e-mail: vvasil@triniti.ru, strunnik@triniti.ru

Проведены исследования медленного сгустка в ловушке Галатее – Тримикс при емкости накопителя источника питания плазменной пушки 60 мкф, что увеличило энергосодержание батарей конденсатора, питающих пушку в 2,5 раза по сравнению с [1-2]. Оно стало равным W=8,7кДж. Так же были усилены магнитные катушки ловушки, и через них можно было пропускать больший ток. В результате барьерное магнитное поле увеличилось по сравнению с [1-2] в 4 раза и достигло величины 0,1Тл.

При таких параметрах инжекционного комплекса скорость распространения медленного сгустка, измеренная магнитными зондами увеличилась до 1,4105м/с, энергия сгустка, выходящего из плазмовода стала равной 200Дж, а число, частиц 1,21019. Средняя концентрация частиц на выходе из плазмовода стала равной 21021м-3. Время заполнения ловушки уменьшилось со 100мкс до 30мкс. Таким образом, параметры сгустка водородной плазмы входящей в ловушку значительно увеличился.

Была исследована зависимость времени существования плазмы в ловушке от величины магнитного поля. Так при барьерном поле в 0,1Тл оно составило величину 1мс, причем нарастание времени существования с увеличением барьерного поля близко к параболе, что указывает на классический перенос частиц поперек магнитного поля.

Был изменен баланс между энергией, поступившей в ловушку вместе со сгустком и энергией, ушедшей через магнитную корку и на элементы магнитной ловушки:

W0=W1+W2+W3+W4, где

W0 – поступившая в ловушку энергия, W1 – энергосодержание плазмы в ловушке, W2 – потери энергии на термализацию, W3 – потери энергии на державки, W4 – потери энергии на «миксины». Для В = 0,1Тл этот баланс записывается 200Дж = 110Дж+45Дж+15Дж+30Дж. проведены оценки параметров плазмы при Вб = 0,1Тл, kTe  20эВ, n  11020м-3,   0,2 ( - рассчитано по величине барьерного поля 0,1Тл) сущ  1мс.

Работа выполнена в рамках контракта с Росатомом.

Литература

- Морозов А.И., Бугрова А.И. и др. //Инжекция плазмы в Галатею «Тримикс». Медленный сгусток. XXXXIII Звенигородская конференция по физике плазмы и УТС. г. Звенигород, 13 – 17 февраля 2006г., Тезисы докладов.

- Морозов А.И., Бугрова А.И. и др. //Письма в ЖТФ, том 32, вып.1, 2006г.