Исследования по нагреву плазмы пучком быстрых нейтральных атомов на токамаке ТУМАН-3М

Л.Г. Аскинази, М.И. Вильджюнас, В.Е. Голант, Н.А. Жубр, В.А. Корнев, С.В. Крикунов, С.В. Лебедев, А.Д. Мельник, Д.В. Разуменко, В.В. Рождественский, А.И. Смирнов, А.С. Тукачинский, Ф.В. Чернышев

ФТИ им. А.Ф. Иоффе, РАН, С.-Петербург, Россия, e-mail: Vladimir.Kornev@mail.ioffe.ru

С 2004г. на токамаке ТУМАН-3М [1], в Физико-техническом институте им. А.Ф.Иоффе ведутся эксперименты по нагреву плазмы быстрыми нейтральными атомами. Дополнительный нагрев плазмы пучком нейтральных атомов существенно расширяет экспериментальные возможности токамака ТУМАН-3М [2].

За последний год были проведены работы по улучшению вакуумных условий в инжекторе. Введены новые диагностики параметра пучка, такие как калориметр, устройство для контроля за свечением остаточного газа в переходном патрубке. Была установлена дополнительная диафрагма для уменьшения взаимодействия пучка нейтральных атомов с внутренней стенкой переходного патрубка. Также были проведены эксперименты по дополнительному нагреву плазмы в боронизованой камере. Боронизация камеры [3] позволяет уменьшить поступление примесей в плазму с внутренней стенки токамака. Одной из проблем нагрева плазмы в небольших токамаках является проблема удержания быстрых ионов, которые образуются при ионизации нейтрального пучка. Для исследования этой проблемы была проведена модернизация корпускулярной диагностики. В результате модернизации появилась возможность наблюдать спектры перезарядки быстрых ионов в продольном направлении.

В экспериментах по нагреву плазмы использовался нейтральный дейтериевый пучок, мощность которого не превышала 350 кВт. Типичные параметры плазмы следующие: BT = 1 Тл, IP = 155 кА, nav = 2.51019 м-3. Запасенная энергия, измеренная диамагнитной петлей, в течение инжекции быстрых атомов удваивалась. Ионная температура возрастала на 150 эВ и достигала 350 эВ. Небольшой рост ионной температуры может быть объяснен частичным запиранием пучка в переходном патрубке и потерями быстрых ионов на токамаке ТУМАН-3М.

Работа была проведена при поддержке РФФИ (Гранты № 03-02-17417, 05-02-17810), Гос. Контракты ФАНИ МинОбрНауки №02.452.12.7002, №02.445.11.7241.

Литература

- Воробьев Г.М.  и др. “Физика плазмы”, т 9, 1983, стр. 105.

- Askinazi L.G., et al, “Plasma Devices and Operations”, v 11, 2003, pp. 211-218.

- Askinazi L.G., et al, Proc. 20th EPS Conf. on Controlled Fusion and Plasma Phys., ECA, 1993, vol. 17C, part 4, p. 1509