ИССЛЕДОВАНИЕ ПЛАЗМЫ В ЛОВУШКЕ «МАГНЕТОР» ПРИ ВАРИАЦИИ МАГНИТНОЙ КОНФИГУРАЦИИ И СВЧ ПИТАНИЯ

А.М. Вайтонене, В.В. Вайтонис, Д.Е. Вовченко, Г.В. Крашевская, В.А. Курнаев, Г.В. Ходаченко, М.М. Цвентух

Московский инженерно-физический институт (государственный университет),
   e-mail: kurnaev@plasma.mephi.ru

«Магнетор» [1] с би-дипольной конфигурацией магнитного поля и ограничиваемым сепаратрисой объемом ~ 30 л заполняется СВЧ (2,45 ГГц) плазмой от магнетрона с мощностью ~1 кВт и представляет собой небольшую, но удобную для проведения научных и учебных  задач установку.

Проведенная модернизация установки расширила по сравнению с [1] возможности вариации ее параметров за счет независимого управления токами в двух основных расположенными в одной плоскости коаксиальных катушках с токами противоположного направления. Модернизированная система питания позволила также поднять напряженность магнитного поля, что дает возможность увеличить времена удержания и отодвинуть резонансные поверхности в область меньших градиентов поля, повышая среднюю энергию электронов. Изменение схемы питания магнетрона от периодического с длительностью генерации 10 мс и частотой 50Гц  к квазистационарному с регулируемой  длительностью генерации дало возможность уменьшить влияние переходных процессов при зондовой диагностике плазмы. Дополнительная независимая зондовая система позволила значительно расширить область плазмы, доступной для диагностики, и сделала возможным проведение синхронных измерений токов на зонды с использованием многоканального цифрового осциллографа в существенно различающихся по напряженности поля зонах ловушки: вблизи пробки, в зоне ЭЦР резонанса, в районе нуля поля, как внутри сепаратрисы, так и за ней.

В докладе представлены результаты последних измерений параметров плазмы, выполненных при изменении питания магнетрона, величины и соотношения токов в катушках.

Работа поддержана Росатомом, контракт №1.05.19.19.05.528

Литература.

- Бердникова М.М., Вайтонене А.М., Вайтонис В.В., и др. ВАНТ. Сер. Термоядерный синтез. Вып. 1. 2003. С. 22-27.