Численный поиск оптимальных вариантов и режимов работы плазменных установок с использованием грид-технологий.

Вознесенский В.А., Семенов И.Б.

Российский научный центр «Курчатовский институт»

В докладе описана разработанная авторами методика решения задач численной оптимизации с использованием грид-технологий. Данная методика полезна, когда необходимо сократить время счета в задачах с большим количеством изменяемых параметров и значительном времени расчёта одной точки параметрического пространства (более нескольких минут для обычной персональной ЭВМ). Такие задачи возникают при поиске эффективных конструкций устройств и режимов работы установок. Здесь под гридом понимается набор компьютерных ресурсов, объединённых их владельцами для решения определённого круга задач на основе единых технологий (см., например, http://www.eu-egee.org).

В разработанной методике нахождение значений целевой функции для различных вариантов изменяемых параметров рассматривается как набор независимых вычислительных задач. Для ускорения процесса поиска расчёт каждой из задач осуществляется средствами грид.

В условиях большого количества параметров (от нескольких десятков) классические градиентные алгоритмы теряют эффективность. По этой причине было предложено использование генетических алгоритмов (http://en.wikipedia.org/wiki/Genetic_algorithm). Кроме ряда положительных математических свойств, данные алгоритмы не критичны к сбоям в вычислительном процессе и задержкам при получении результатов, что важно при вычислениях в среде грид.

Методика была успешно проверена на примере задачи поиска оптимальной конфигурации плазмы в стеллараторах. Для решения задачи в среде грид были использованы вычислительные мощности научных центров, входящих в концорциум Russian Data Intensive Grid (РНЦ "КИ", ИЯФ МГУ). В ходе оптимизации по 120 параметрам было рассчитано 7,5 тысяч вариантов с использованием до 70 процессоров одновременно. Ускорение решения по сравнению с обычной персональной ЭВМ составило около 50 раз.

Данная методика может быть использована для поиска оптимальных параметров устройств и режимов их работы, поиска параметров математических моделей плазмы при различных наборах экспериментальных данных для УТС и проекта ИТЭР.