Предварительные эксперименты на плазменном релятивистском СВЧ- усилителе в диапазоне частот 2 – 3 ГГц.

И.Е. Иванов, О.Т. Лоза, П.С. Стрелков

Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, Москва Россия,
e-mail: iei@fpl.gpi.ru

В лаборатории плазменной электроники ИОФ РАН создается плазменный релятивистский СВЧ-усилитель. Планируется усиливать СВЧ-импульсы длительностью до 300 нс и мощностью 1 МВт до уровня 50—100 МВт в частотном диапазоне 2 ÷ 3 ГГц. СВЧ-усилитель создается на базе сильноточного ускорителя электронов с энергией 500 кэВ и рабочим током 2 кА. Используется опыт успешного создания плазменных релятивистских СВЧ-источников с аналогичными уровнями мощности: усилителя СВЧ-импульсов в диапазоне 9 ÷ 13 ГГц [1] и СВЧ-генератора с электронной перестройкой частоты от 1.5 до 6 ГГц [2].

Диапазон 2 ÷ 3 ГГц выбран потому, что позволяет непосредственно регистрировать поле СВЧ-излучения скоростным осциллографом с полосой пропускания до 4 ГГц. Это дает возможность проверки когерентности волн на входе и выходе усилителя, что и является научной целью работы. Практическим следствием может быть создание СВЧ-излучателей большой мощности, состоящих из одного задающего СВЧ-генератора и многих усилителей, соединенных последовательно и параллельно. Суммарная мощность такого когерентного излучения ограничена только числом усилителей.

В докладе приводится схема установки и результаты предварительных экспериментов. В частности, на экспериментальной установке получен режим генерации и достигнуто устранение этого режима за счёт введения СВЧ-поглотителей.

Литература

- Пономарёв А.В., Стрелков П.С. 50-мегаватный широкополосный плазменный СВЧ-усилитель. Физика плазмы, 2004, том 30, № 1, с. 66 – 72.

- Богданкевич И. Л., Иванов И. Е., Лоза О. Т и др. Тонкая структура спектров излучения плазменного релятивистского СВЧ-генератора. Физика плазмы, 2002, т.28, №8, с.748-757.