ПОВЫШЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ  горения ВАКУУМНОЙ ДУГи КАК СЛЕДСТВИЕ РОСТА ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ плазмы

И.А. Кринберг, *Г.К. Матафонов

Иркутский государственный университет, Иркутск, Россия, 
e-mail: krinberg@physdep.isu.ru
*Институт солнечно-земной физики СО РАН, Иркутск, Россия, 
e-mail: gennady@iszf.irk.ru

Как известно, при наложении внешнего аксиального магнитного поля на вакуумно-дуговой разряд резко возрастает напряжение горения U [1]. С помощью развитой ранее модели катодной плазменной струи [2] исследована зависимость величины U=U-Uc (где Uc – катодное падение потенциала) от магнитной индукции B. На рис.1 расчетная линия сопоставлена с экспериментальными точками из [3] (для Ti-катода и тока 500 А). Видно, что зависимость B(U) стремится к насыщению. Также найдено, что при наложении магнитного поля происходит усиление выноса энергии тепловым электронным потоком в сторону  катода и конвективным электронным потоком - в сторону  анода. Как было показано ранее [4], усиление магнитного поля сопровождается ростом электронной температуры в межэлектродном промежутке. На основе численных расчетов для токов 300-700 А и B=0-0.5 Тл (рис.2) и аналитического решения уравнения теплового баланса найдено, что величина  U  пропорциональна максимальному значению электронной температуры Tem  в промежутке (которая реализуется вблизи анода), причем коэффициент пропорциональности eU/kTem 4.

Рис.1                                                             Рис.2

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект №04-02-16431).

Литература.

- Anders A., Yotsombat B., Binder R. J. Appl. Phys. 2001, V.89, pp. 7764-7771.

- Кринберг И.А. Прикл. физика, 2005, №6.

- GalonskaM., Heymach F., Hollinger R. et al. Emerging Applications of Vacuum-Arc-Produced Plasma, Ion and Electron Beams, Kluwer Academic Publishers, 2002,  123-130.

- Кринберг И.А. Письма в ЖТФ, 2003, т.29, вып.12, с.42-48.